安康高新技术产业开发区生态环境局文件

安高新环发〔2021〕6号

安康高新区生态环境局

关于新型环保材料生产线项目

环境影响报告表的批复

安康市天实商品混凝土有限公司：

你公司报来的《新型环保材料生产线项目环境影响报告表审批的请示》和相关资料收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况

新型环保材料生产线项目位于安康高新区新型材料产业园，项目占地面积为29999.94m2，项目拟在新建厂区内对原有生产工艺进行全面技术升级改造，建设全封闭料厂，搅拌车间、污水处理车间、外加剂车间、机修车间、办公楼集职工宿舍楼等，并购置先进的现代化生产设备，采用先进智能清洁能源技术，建设两条240型年产120万方商品混凝土的生产线。项目总投资13610万元，其中环保投资835.6万元，占总投资的6.14%。

经审查，该项目符合国家产业政策，在采取报告表提出的污染防治措施后，污染物可做到达标排放。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运营管理中应重点做好的工作

（一）落实大气污染防治措施

建设期主要大气污染物为施工扬尘，通过强化管理，辅以设置围栏、覆盖、地面洒水等措施可有效抑尘降尘。

运营期主要大气污染物为商混站生产过程中产生的无组织颗粒物，包括搅拌配料粉尘、筒仓上料粉尘、砂石装卸起尘、食堂油烟和运车辆运输扬尘。搅拌配料粉尘通过采取搅拌机顶部加装电磁脉冲除尘器（99%）+全封闭生产搅拌车间的方式，达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）标准后排放。筒仓上料粉尘通过采取筒仓仓顶加装脉冲除尘器（99.9%）+全封闭生产搅拌车间的方式，达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）标准后排放。砂石装卸起尘通过采取全封闭钢结构料棚+1套固定式除尘喷雾设备+2套移动雾炮洒水机、装卸车辆限速慢行等措施降低扬尘影响。食堂油烟经油烟净化器处理后达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求，由专用烟道引至楼顶排放。车辆运输扬尘通过采取对道路硬化、定期洒水，低速行驶等措施，降低扬尘影响。

（二）落实水污染防治措施

施工期施工废水主要是混凝土养护废水、设备冲洗水等，主要污染物为SS和石油类，经沉淀池处理后用于工地。

运营期废水包括生产废水和生活污水。生产废水主要为清洗废水，清洗废水经废水处理回收利用系统处理后循环使用，不外排；生活污水包括职工生活污水和食堂废水，食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起排入化粪池，严禁未经处理直接排放，处理后的污水必须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求后，近期定期用罐车抽走拉运至安康市江北污水处理厂集中处理，远期通过市政污水管网进入江北污水处理厂集中处理。

（三）落实噪声污染防治措施

施工期施工噪声主要来源于施工机械、运输车辆等噪声，通过合理安排施工周期，施工现场合理布局，设置隔声挡板或临时声屏障，减轻施工噪声对周围环境的影响。

运营期噪声主要为水泵、搅拌机、配料机、装载机等设备运行噪声，通过选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声、加装隔音棉等噪声防治措施后，厂界四周及敏感点昼间噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（四）落实固体废物的分类收集与处置工作

施工期弃土石方用于厂区回填，建筑垃圾分类收集回收利用，不能利用的清运至指定地点堆放。

运营期办公生活垃圾经垃圾分类桶分类收集后由环卫部门清运处置；餐厨垃圾集中收集后交由专业回收单位处置；隔油池清理出的废油脂采用专用容器集中收集，交由专业回收单位处置。除尘器收集灰直接回用于生产；沉淀池底渣定期用泥浆泵抽送至浆水搅拌池，回用于生产；剩余的混凝土和实验室产生的混凝土块收集存放至一般固废暂存区，定期拉运至建筑工地做垫层或送至附近的建筑垃圾加工厂进行再生骨料生产等综合利用。废机油、废含油手套、抹布和废机油桶等危险废物，暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位处置。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

（二）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

（三）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，安康高新区生态环境局负责该项目的事中事后监督管理。

（四）建设单位应根据《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求制定突发事件应急预案，对可能出现不安全环节需制订预防措施及具体方案，杜绝发生突发性安全事故引起的污染事故和人身伤害。

安康高新区生态环境局

2021年2月8日