安康市生态环境局高新分局

关于废旧塑料回收利用项目环境影响

报告表的批复

安康市高新区浩万废品回收站 ：

你公司上报的《废旧塑料回收利用项目环境影响报告表审批的请示》和相关资料收悉。经研究，现批复如下：

该项目的环境影响评价未经审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，违法行为已依法查处。

- 项目概况

- 安康市高新区浩万废品回收站租赁安康市高新区张岭村九组村民陈梅兰场地建设废旧塑料回收再利用项目，项目占地面积1300m2，建设厂房及配套设施。项目拟建设废塑料再生颗粒生产线2条，一期已建成生产线一条，二期新建第二条生产线，利用收购的废旧塑料破碎热熔挤出为塑料颗粒后出售，年生产塑料颗粒5000吨。项目主要设施包括生产车间，原料库房，成品库房和附属办公用房。项目总投资100万元，其中环保投资28.56万元，环保投资占总投资比例为28.56%。

经审查，该项目符合国家产业政策，在采取报告表提出的污染防治措施后，污染物可做到达标排放。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运营管理中应重点做好的工作

（一）落实大气污染防治措施

项目运营期大气污染物主要来源于破碎工序产生的粉尘和热熔造粒过程中产生的有机废气。破碎过程产生的粉尘应通过喷淋措施抑制粉尘产生。热熔造粒过程中产生的非甲烷总烃应采取低温等离子+光氧催化+活性炭吸附工艺废气处理装置收集处理后，非甲烷总烃和颗粒物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）限值要求后，通过15m高排气筒排放。

（二）落实水污染防治措施

项目应严格控制生产耗水，运营期废水包括生产废水和生活污水。生产废水包括清洗废水、降尘用水、冷却用水。清洗废水和降尘用水经沉淀池沉淀处理后取上清液循环使用不外排，沉渣定期清理；冷却用水经循环水池自然冷却处理后循环使用不外排。项目无生产废水排放。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入江北污水处理厂处理。此外建设单位应对清洗池、沉淀池的池壁、池底应采用钢筋混凝土结构筑建、水泥抹光，做好防渗处理，不得设置排放口或溢流口，严禁生产废水外排。

（三）落实噪声污染防治措施

运营期噪声主要为造粒机、破碎机、切料机、水泵等设备运行噪声，通过选用低噪声设备，设置基础减震、厂房封闭，合理平面布局，定期对机械设备进行维护保养，厂界四周及敏感点昼夜间噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

（四）落实固体废物的分类收集与处置工作

运营期办公生活垃圾经垃圾分类桶分类收集后由环卫部门清运处置；沉淀池沉渣通过干化点干化后随生活垃圾一由环卫部门统一处理；废滤网和废编织袋集中收集后出售给物资回收部门；废活性炭、废UV灯管、机修废油暂存危废暂存间内，定期交有资质单位处理。

- 认真落实土壤及地下水污染防治措施。

- 你单位应对厂区地面采取硬化处理，同时按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定及要求，对危废暂存间做好防渗、贮存、管理。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，必须按规定程序自行组织竣工环境保护验收，并报生态环境主管部门备案。

（二）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

（三）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，安康高新区生态环境局负责该项目的事中事后监督管理。

（四）建设单位应根据《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求制定突发事件应急预案，对可能出现不安全环节需制订预防措施及具体方案，杜绝发生突发性安全事故引起的污染事故和人身伤害。

（五)建设单位应根据《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求申办排污许可证，按环评及排污许可证要求排污。

安康市生态环境局高新分局

2021年10月20日