建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审版）

项目名称:  体外诊断试剂盒生产基地项目

建设单位（盖章）: 安康优乐复生科技有限责任公司

编制日期:        2021年10月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	7

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	14

四、主要环境影响和保护措施	17

五、环境保护措施监督检查清单	32

六、结论	33

建设项目污染物排放量汇总表	34

附图：

1、附图1、项目地理位置图；

2、附图2、项目在安康高新生物医药产业园位置图；

3、附图3、项目厂区四至示意图；

4、附图4、项目场地现状照片；

5、附图5、平面布置示意图；

6、附图6、环境保护目标分布图。

附件：

1、安康优乐复生科技有限责任公司《环评委托书》；

2、安康高新区经济发展科技局《陕西省企业投资项目备案确认书》；

3、《厂房租赁协议》；

4、《体外诊断试剂盒生产基地项目招商引资协议书》；

5、《营业执照》。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 安康优乐复生科技有限责任公司体外诊断试剂盒生产基地项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2017-610961-41-01-974435 |  |  |
| 建设单位联系人 | 薛 蒙 | 联系方式 | 15691561661 |
| 建设地点 | 陕西省安康市高新区现代富硒生物产业园9号厂房 |  |  |
| 地理坐标 | 东经108 度 59 分23.178秒，北纬 32 度 44分5.647秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2770卫生材料及医药用品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十四、医药制造业-49卫生材料及医药用品制造 |
| 建设性质 | √新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 安康高新区经济发展科技局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 6133.49 | 环保投资（万元） | 52.6 |
| 环保投资占比（%） | 0.86 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | √否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3027.82 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《安康高新区总体规划》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.与《安康高新区总体规划》相符性 安康高新区位于安康市江北地区，2001年由省政府批准设立为省级开发区，原名为安康生物科技工业园。2006年国家发改委核准并更名为陕西安康工业园区，2009年初提出二次创业和转型升级，5月正式提出在此基础上提升，建设“安康高新技术产业开发区”。2015年9月29日经国务院批复设立的国家高新技术产业开发区，实行现行国家高新技术产业开发区的政策，享有地级市经济管理权。安康高新区上一轮总体规划于2011年由长安大学城市规划设计研究院编制，新一轮规划于2019年着手修编，目前正在修编过程中。本项目与其相符性分析如下： 表1.1 项目与安康高新区总体规划相符性分析 项目; 规划内容; 本项目情况; 相符性. 规划范围; 修编规划区东至关庙镇徐岭；南至襄渝铁路、月河；西至富强机场西侧；北到北环线，规划总用地面积约120km2。; 本项目位于规划生物医药园区内，处于规划范围内; 符合. 功能定位; 安康“一体两翼”规划核心区、安康中心城市新中心、城乡统筹发展示范区、现代科技产业聚集区、工业园区体系制高点、企业（技术、人才）孵化器。; 项目为医药用品制造业，引进高科技医药制造企业，符合规划定位。; 符合. 产业方向和发展目标; 建设中国富硒食品、中国植物提取、陕西新型材料三大基地；打造陕、川、渝、鄂交汇区的产业、研发、商业、物流四大中心。目前园区规划产业布局有智能终端产业园、电子信息产业园、先进制造产业园、生物医药（医疗器械）产业园、现代富硒产业园、新材料产业园等园区。; 本项目为医药用品制造业，且位于高新现代富硒生物产业园标准化厂房内，符合产业的发展方向。; 符合. 空间结构; 构建“一带、两区、三轴、四心、十二片区”的空间结构，实现生态化、现代化的有机统一，整个开发区将打造成为一个现代化城市新区和秦巴特色循环产业聚集区; 项目所在地位于规划的安康高新区生物医药产业园，符合总体产业布局要求。; 符合. 2.与安康高新区生物医药产业园相符性分析 为加快安康生物医药企业集群聚集发展，延长生物医药产业链，安康高新区规划5平方公里建设生物医药产业园，该生物医药产业园规范范围东至寇东路，西至秦岭大道北段，南至钻石路北，北至北环线，规划建设医药生产厂房、创新研发中心、总部办公大厦、高端人才公寓、医药物流仓储和园区主干网路、污水处理设施等配套设施，引进生物制药、现代中药、医疗器械、医药物流、生物医药服务外包等国内知名医药企业落户，打造集研究开发、企业孵化、生产加工、生活服务、商务配套为一体的现代化生物工程与医药产业园区。 本项目位于科技大道以东、创新四路北侧，位于规划的生物医药产业园东部，主要从事体外诊断试剂盒的生产，符合安康高新区生物医药产业园的功能定位。 |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“C2770卫生材料及医药用品制造”。依据国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》分析，项目不属于其鼓励类、限制类和淘汰类的项目，项目工艺或所用设备无目录中规定淘汰类工艺装备，可视为允许类项目。 目前安康高新区经济发展科技局已下发了《陕西省企业投资项目备案确认书》，项目代码为2017-610961-41-01-974435。因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。 2.选址用地符合性分析 项目选址于安康市高新区规划的生物医药产业园区内，租用安康高新区现代富硒生物产业园9号标准化厂房，周边企业主要为生物医药、医药仓储物流、医疗器械等企业。建设单位已与安康高新产业园区物业管理有限公司签订了《厂房租赁协议》，不新征用地，用地性质为工业用地。园区所在地交通便利，通讯方便，给水、供电等公用基础设施配套完善。运营期污染物采取相应的措施后对周围环境影响较小，处于可接受范围。根据本项目行业性质，对外环境无特殊要求。同时，项目所在地区域环境质量现状较好，故本项目与周边环境之间无明显的相互制约因素。项目的选址是合理可行的。 3.“三线一单”符合性分析 根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）的要求，切实加强环境管理，建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线等应与“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）进行对照。本项目与“三线一单”的符合性分析见表1.2。 表1.2 本项目与“三线一单”的符合性分析表 “三线一单”; 本项目; 相符性. 生态保护红线; 项目位于安康高新技术产业园区，对照陕西省生态环境管控单元分布图可知，项目用地不涉及自然保护区、风景名胜区、湿地、饮用水保护区等环境保护目标范围内，处于重点管控单元。; 符合. 环境质量底线; 评价区环境空气、地表水、声环境均基本符合环境功能区划，运营期采取环评要求的措施能够合理处置各项污染物，各项污染物对周边环境影响较小，可维持区域环境质量现状，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 本项目园区已铺设自来水管网且水源充足，能源依托当地电网供电；同时项目租用已建厂房建设，无需新增用地，其他原辅材料等均为外购，不涉及资源开采。因此项目符合资源利用上线的要求。; 符合. 环境准入负面清单; 项目建设符合相关产业政策，未列入陕西省发展和改革委员会《关于印发<陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知》（陕发改规划[2018]213号）中限制类、禁止类项目。; 符合. 4.与陕西省主体功能区规划的符合性分析 陕西省主体功能区划按开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三类，本项目所在地高新区位于省级层面重点开发区域中的安康区块。省级层面重点开发区安康区块的功能定位是连接西北、西南和华中的重要交通枢纽，我省重要的清洁能源基地，区域性新材料和绿色食品加工基地、现代服务业和物流配送中心。构建以安康中心城市为核心，以月河川道为主轴，西康高速公路为副轴，沿线重点城镇为支撑的空间开发格局。做大清洁能源、装备制造、富硒食品、生物医药产业，培育现代物流、新材料等新兴产业，巩固改造蚕茧丝绸等传统产业，大力发展现代农业和生态旅游业，优化生产布局和品种结构。 项目位于安康高新技术产业园区内，从事医药制造产业，符合省级层面重点开发区安康区块的功能定位和产业布局，因此项目建设是符合《陕西省主体功能区规划》要求的。 5.与秦岭生态环境保护规划符合性分析 本项目与秦岭生态环境保护相关政策符合性分析见表1.3。 表1.3 秦岭生态环境保护规划符合性分析 项目; 规划内容; 本项目情况; 相符性. 陕西省秦岭生态环境保护条例（2019）; 第二条 本条例所称秦岭生态环境保护范围（以下简称秦岭范围），是指本省行政区域内秦岭山体东西以省界为界、南北以秦岭山体坡底为界的区域，包括商洛市全部行政区域以及西安市、宝鸡市、渭南市、汉中市、安康市的部分行政区域。 第十三条 省秦岭生态环境保护总体规划应当包括生态环境保护的长期目标和近期目标、保护的重点区域、主要任务、治理措施等内容，依照本条例规定确定核心保护区、重点保护区和一般保护区范围，绘制秦岭生态环境保护规划分区保护示意图，并向社会公布。 第十五条 秦岭范围下列区域，除国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为核心保护区： （一）海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域； （二）国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产； （三）饮用水水源一级保护区； （四）自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。 第十六条 秦岭范围下列区域，除核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为重点保护区： （一）海拔1500米至2000米之间的区域； （二）国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区； （三）国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区； （四）水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊； （五）全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。 第十七条 秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。 第四十三条 禁止在核心保护区、重点保护区勘探、开发矿产资源和开山采石，禁止在秦岭主梁以北的秦岭范围内开山采石。已取得矿业权的企业和现有采石企业，由县级以上人民政府依法组织限期退出。; 项目位于安康高新技术产业园区内，用地性质为工业用地，不属于秦岭核心保护区范围和重点保护区，不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等森林资源。; 符合. 陕西省秦岭生态环境保护总体规划; 秦岭范围分为核心保护区、重点保护区和一般保护区，项目所在区域位于一般保护区。一般保护区生产、生活和建设活动，应当严格执行法律、法规和本条例的规定。在秦岭范围内的生产、生活和建设活动应当符合秦岭生态环境保护规划，依法采取相应生态环境保护措施，保证秦岭生态功能不降低。; 项目位于安康高新技术产业园区内，租用已建标准化厂房，处于秦岭一般保护区内，符合生态功能区划要求。; 符合. 安康市秦岭生态环境保护规划（修订版）; 秦岭范围按照海拔高度、主梁支脉、自然保护地分布等要素，划分为核心保护区、重点保护区和一般保护区，实行分区保护。 秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。一般保护区内自然地理条件相对较好，人口密集、交通发达、产业集中，具有一定的发展空间，是资源环境承载能力相对较强的地区，主要承担实现经济社会高质量发展、促进人与自然和谐共生的功能。 淘汰高污染、高耗能、高排放落后产能，鼓励发展绿色循环经济，发展以生态旅游为重点的现代服务业，发展生态农业、有机农业，加快经济结构调整和产业优化升级。; 项目位于安康高新技术产业园区内，属于秦岭一般保护区。项目租用已建标准化厂房，不新征用地，不属于高污染、高能耗、高排放的企业。采用相应污染防治措施后，污染物达标排放，对区域环境影响较小。; 符合. 综上分析，项目符合《陕西省秦岭生态环境保护条例（2019）》、《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》及《安康市秦岭生态环境保护规划（修订版）》等相关规划要求。 6.与《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 陕西省人民政府为落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号），制定下发了《关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号），实施意见提出生态环境分区管控。按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将全省行政区域统筹划定优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元1381个，实施生态环境分区管控。明确生态环境分区管控要求。优先保护单元以生态优先为原则，突出空间布局约束，依法禁止或限制大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，开展生态功能受损区域生态保护修复活动，确保重要生态环境功能不降低。重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。 对照陕西省生态环境管控单元分布图，本项目地位于安康高新技术产业开发区，处于重点管控单元，不在优先保护单元内。故项目与《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》相符合。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目基本情况 （1）项目名称：体外诊断试剂盒生产基地项目 （2）建设单位：安康优乐复生科技有限责任公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：陕西省安康市高新区现代富硒生物产业园9号厂房 （5）建设规模：租用标准化厂房3027.82m2，建设体外诊断试剂GMP生产车间，年产Melody单基因病无创产前诊断试剂盒、340肿瘤鉴别诊断和基因突变检测试剂盒共20000盒（合54.4万人份） （6）项目投资：总投资6133.49万元，全部为企业自筹 2.地理位置 本项目位于安康市高新区科技大道东侧，高新区现代富硒生物产业园9号厂房，地理中心坐标为东经108°59′22.695″，北纬32°44′5.647″，厂区东侧为12号厂房（目前闲置），南侧为园区道路，西侧为6号厂房（花旗食品生产车间），北侧为8号厂房（安康绿点农业富硒功能食品生产车间）。项目地理位置见附图1，在园区位置见附图2，厂房四至情况见附图3，厂区现状照片见附图4。 3.建设内容及规模 本项目租用一栋两层面积为3027.82m2的标准化厂房，主要布置体外诊断试剂GMP生产车间、检测仪器生产车间、研发实验室、检验用房、原料及成品库房、办公用房等，建成后年产Melody单基因病无创产前诊断试剂盒、340肿瘤鉴别诊断和基因突变检测试剂盒共20000盒（合54.4万人份），年产检测仪器100台。目前不涉及基因检测实验室等内容。本项目建设内容见表2.1。 表2.1 项目建设内容一览表 类 别; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体 工程; 体外诊断试剂生产车间; 面积约为882m2，位于车间一层，布置有原料暂存室、称量室、配制室、分装室、阴性样品制备室、阳性样品制备室、器具清洗间、干燥室、内包室、外包室，配套有更衣室、洗涤消毒室等，均为GMP洁净车间，年产20000盒体外诊断试剂。; 位于一栋厂房内，分区布局. 仪器生产车间; 面积约为176m2，位于车间二层东北侧，布置有仪器研发室、仪器原料检测室、仪器生产检测室、样本储存室等。. 储运 工程; 原料库; 面积约为127.1m2，位于车间一层，布置有原料库、包材库、标签库等。. 中间产品库; 面积约为28.1m2，位于车间一层，用于中间产品的暂存。. 冷库; 面积约为27m2，位于车间一层，分为-20℃冷库、-4℃冷库各一座，采用R404A制冷。冷库用于低温保存原料、产品的保存。. 成品库; 面积约为63.3m2，位于车间一层东北侧，用于常温产品的暂存。. 辅助 工程; 办公区; 面积约为609m2，位于车间二层西侧，设置有办公室、财务室、开放式办公区、会议室、接待室、档案室、休息室、卫生间等。. 制水间; 面积约为14.5m2，位于车间一层西侧，设置有1套500L/H超纯水处理生产线，为洁净车间用水提供纯水。. 检验室; 面积约为580m2，位于车间二层，布置有试剂准备室、样品前处理室、样本制备室、扩增室、分析室、测序室等。提供研发产品和生产产品的检验。. 公用 工程; 给水; 厂区给水依托园区市政自来水供水管网。; 依托园区配套设施. 排水; 园区实施雨污分流体系，雨水沿厂房已有雨水管道汇集至园区市政雨水管道。生活污水经厕所管道收集至车间外化粪池预处理，再依托市政污水管网排入江北污水处理厂处理。. 供电; 从市政电网引入一路10KV线缆，车间二层设置总配电箱，配电电压为380V/220V。. 环保 工程; 废气处理; 车间设置有通风换气设施，经洁净车间净化系统外排。; 自建. 废水处理; 生产废水自建污水处理站进行预处理，生活污水依托已建化粪池预处理，均达标排入市政管网。; 自建. 固废处理; 一般性固废收集于固废暂存间，定期出售综合利用。危险废物设置危废暂存间暂存，交有资质单位进行处置。生活垃圾设垃圾箱收集，交由园区环卫部门清运处置。; 自建. 噪声处理; 采用选用低噪声设备，厂房隔声，基础减振等措施降噪。; 自建. 4.项目产品方案 项目产品为体外诊断试剂盒和检测仪器，诊断试剂盒包括单基因病无创产前筛查试剂盒、肿瘤鉴别诊断和基因突变检测试剂盒等，年产量为20000盒（合54.4万人份）；检测仪器是来料组装，主要生产测序仪和免疫分析仪。产品方案见表2.2。 表2.2 项目产品方案 序号; 产品名称; 型号规格; 年产量; 产品用途. 1; Melody单基因病无创产前诊断试剂盒; 40人份/盒; 12000盒; 用于疑似患有染色体疾病和先兆子痫等疾病的高危胎儿和孕妇无创产前诊断。. 2; 340肿瘤鉴别诊断和基因突变检测试剂盒; 8人份/盒; 8000盒; 是一款泛癌种的肿瘤基因检测产品，覆盖了340个肿瘤致病、靶向用药及其他相关基因，可检测包括SVP、CNV、INDEL、Fusion等所有突变类型。. 3; 检测仪器; /; 100台; 用于临床研究和开发各种IVD检测。. 5.项目主要生产设备 本项目主要设备见表2.3。 表2.3 项目主要设备清单 序号; 设备名称; 型号规格; 数量; 设备来源. 一; 试剂生产设备. 1; 高压蒸汽灭菌器; 松下LS-3781L-PC; 1台; 日本松下集团. 2; 电热恒温鼓风干燥箱; DHG-9076A; 2台; 上海精宏实验设备有限公司. 3; 低温保存箱; DW-25W518（卧式-20℃）; 1台; 海尔集团. 4; 冷藏冷冻箱; BCD-190TMPK; 2; 海尔集团. 5; 柜子/货架; 奥特; 1; 泉州奥特展示道具有限公司. 6; 电子天平; CP213; 1; 美国奥斯豪. 7; 超净工作台; BJ-2CD; 2; 上海博讯医疗生物仪器股份有限公司. 8; PH计; FE20K; 1; 梅特勒-托利多集团. 9; 冷藏冷冻箱; BCD-190TMPK; 1; 海尔集团. 10; 可调式混匀仪; MX-S; 1; 大龙兴创实验仪器(北京)有限公司. 11; 掌上离心机; D1008E; 1; 赛洛捷克. 12; 台式高速微量离心机; D3024; 1; 赛洛捷克. 13; 磁力搅拌器; MS-H280-Pro; 1; 大龙兴创实验仪器(北京)有限公司. 14; 抽滤真空泵; HPD-25; 2; 天津恒奥. 15; 基因扩增仪; GE4852T（双头）; 9; 杭州柏恒科技公司. 16; 试剂自动灌装生产线; 无菌、医药级; 1. 17; 全自动贴标机; 1. 18; 冷藏冷冻箱; BCD-190TMPK; 3; 海尔集团. 19; 荧光计; Thermo FisherQubit4.0; 1; 赛默飞世尔科技. 20; 基因扩增仪; GE4852T（双头）; 1; 杭州柏恒科技公司. 21; 荧光定量qPCR仪; Quantagene q225; 1; 北京酷搏科技公司. 22; 恒温金属浴; TU-100C; 1; 上海一恒科学 仪器有限公司. 23; 可调式混匀仪; MX-S; 1; 大龙兴创实验仪器(北京)有限公. 24; 经济型掌上离心机; D1008E; 1; 北京鑫润科诺仪器仪表有限公司. 25; 电泳仪; JY-SPFT; 1; 北京君意东方电泳设备有限公司. 26; 蛋白电泳系统; Bio-rad 1658001; 1; Bio-rad公司. 27; 微波炉; M1-211A; 1; 美的集团. 28; 生物分析仪; Agilent 2100; 1; Agilent公司. 二; 阴性对照生产设备. 1; 可调式混匀仪; MX-S; 1; 大龙兴创实验仪器(北京)有限公司. 2; 经济型掌上离心机; D1008E; 1; 北京鑫润科诺仪器仪表有限公司. 3; 高压蒸汽灭菌器; MLS-3781L-PC; 1; 日本松下集团. 三; 阳性对照生产设备. 1; 生物安全柜; BHC-130011A2; 1; 苏州苏洁净化设备有限公司. 2; 高压蒸汽灭菌器; MLS-3781L-PC; 1; 日本松下集团. 3; 冷藏冷冻箱; BCD-190TMPK; 1; 海尔集团. 四; 纯化水系统. 1; 纯水仪; 1. 6.原辅材料及能源消耗 本项目各种原辅材料年需求量及能源消耗详见表2.4。 表2.4 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原料名称; 成分; 功能用途; 年消耗量. 一; 诊断试剂盒生产线. 1; EZ DNA甲基化试剂盒 （EZ DNA Methylation-Gold Kit）; 盐离子溶液; 重亚硫酸盐处理试剂; 250盒. 2; 封闭试剂I5（xGen Universal Blocking Oligo- TS HT-i5）; 寡核苷酸; 封闭试剂I5; 20000盒. 3; Phusion HF缓冲液套装 （Phusion HF Buffer Pack）; Tris、镁离子; 扩增缓冲液1; 8334包. 4; dNTP套装 （dNTP Set，100mM Solutions）; 核苷酸溶液; 扩增试剂1; 100盒. 5; P5接头; 寡核苷酸; I5连接试剂; 100000 OD. 6; P7接头; 寡核苷酸; I7连接试剂; 40000 OD. 7; 末端转移酶; 末端转移酶; i7连接酶; 1083管. 8; 大肠杆菌DNA连接酶 （E.coli DNA ligase）; 大肠杆菌DNA连接酶; i7连接酶; 87500管. 9; CutSmart缓冲液 （NEB CutSmart Buffer（10X））; Tris、镁离子、BSA; 修复试剂; 8800管. 10; FastAP 热敏感性碱性磷酸酶（Thermo Scientific FastAP）; FastAP 热敏感性碱性磷酸酶; 修复试剂; 5250管. 11; T4 DNA连接酶 （T4 DNA Ligase (Rapid)）; T4 DNA连接酶; I5连接试剂; 13125管. 12; XP磁珠（AMPure XP Beads）; 磁珠、聚乙二醇（PEG）、盐离子; 纯化磁珠; 344瓶. 13; DEPC处理超纯水 （UltraPure DEPC-Treated Water）; 超纯水; 2L. 14; 阴性/阳性对照原料; DNA标准品; 1 mg. 15; 其他物质; 25kg. 16; 包装盒; 20000套. 二; 设备生产线. 1; 主控制板; 105个. 2; 读卡器; 105个. 3; 卡台; 105个. 4; 位置感应装置; 105套. 5; 光源; 105套. 6; 光电检测装置; 105个. 7; 电源及散热部件; 105套. 8; 外壳; 105个. 7.工作制度与劳动定员 （1）工作制度 年工作日250d，工作制度按单班配置，每班8小时工作制，夜间不生产。 （2）劳动定员 本项目劳动定员40人，厂区不提供食宿。 8.公用工程 （1）供电 本项目供电电源由市政10KV供电线路接线口引入厂区，生产厂房二层设置总配电箱，配电电压为380V/220V，楼内强电及弱电垂直布线采用电缆穿管暗敷以树干式，每层设配电箱，水平干线采用穿管暗敷以放射式，地下采用电缆沟或电缆直接埋敷。电力供应可以保证。 （2）给水 本项目给水系统依托高新产业园区内已有市政供水设施，园区已敷设有自来水供水管网。用水主要是车间清洁用水、洗衣用水、纯水制备用水及人员生活用水。 （3）排水 本项目采用雨污分流排水体制。雨水由屋面雨水收集管引至厂房周围雨水管网，由园区雨水管网统一外排。生产废水与生活污水一并经化粪池预处理后，通过园区污水管网排入安康江北污水处理厂处理。现园区市政污水管网已敷设到位，江北污水处理厂正常运行，厂区污水依托其处理可行。 （4）消防 本项目的消防设施均按照国家有关规范设计实施，在总体布局方面，本工程与其它建筑的间距均大于或等于规范要求的防火间距。根据《建筑灭火器配置设计规范》的规定，在厂房内的相应地点配置手提式干粉灭火器。 9.总平面布局合理性分析 本项目生产车间位于安康市高新区现代富硒生物产业园9号厂房，为一栋两层标准化厂房。车间大致东西向，主大门位于厂房西侧。一层东侧为冷藏库及原辅料库房、成品库，中间为诊断试剂生产线，西侧为纯水室、更衣室、卫生间等；二层为诊断试剂盒生产线、检测设备生产线及办公区。厂房内生产区、辅助生产区及办公区等均分区布置，生产线按生产工艺流程顺次布局，便于物流、人流的输送，且配置有新风系统，符合洁净生产车间的要求。 厂区平面布置情况详见附图5，项目环境保护目标分布见附图6。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期工艺流程 本项目租赁安康高新区现代富硒生物产业园已建标准化厂房，无需进行土建施工，施工期主要是相关设备的安装与调试，故施工期影响较小，此处不做详细分析。 2.营运期工艺流程及产污节点 本项目主要从事外诊断试剂盒和测序设备生产。诊断试剂盒生产主要是外购各类原料按照配比分别进行配制、分装、检验即为成品，不存在生物和化学反应；检测仪器生产主要是组装工艺，外购各零部件进行组装即为成品，不涉及焊接、喷涂工序。营运期工艺流程及产污环节分别如下。 配制 修复试剂 连接试剂 扩增缓冲液 扩增试剂 扩增酶 连接试剂 扩增混合液 稳定剂等 I7连接试剂1 I7连接酶 纯化磁珠 清洗缓冲液 选择试剂 重亚硫酸盐处理试剂 成品检验 成品入库 阴性/阳性对照原料 分装贴签贴签 I5 Index引物 I7 Index引物 封闭试剂I7 说明书、内衬、包装盒 阴性/阳性对照配制 封闭试剂I5 溶解 P5/P7扩增引物 配制 分装贴签贴签 试剂盒组装 （1）体外诊断试剂盒生产线 图2.1 试剂盒生产工艺流程图 体外诊断盒生产工艺流程简述如下： 配制：各种生产原料均为符合质量要求的物质，外购进厂后依据工艺要求按配方比例分别进行简单的溶解、配制、分装，无发酵工序或其他化学反应环节。部分原料进行配制、部分需溶解，还有部分原料直接分装。阴性/阳性对照品生产是外购DNA标准物质，添加缓冲液、纯水等按要求配制成不同浓度。 分装：将配制、溶解的半成品或外购的成品试剂，按照生产规格要求进行单独分装到要求的包装容器内。 贴标：每种试剂分装完后，按照要求贴上相应标签。 试剂盒组装：将上一工序贴好标签的试剂放入试剂盒的相应位置，将说明书放入到试剂盒中，然后将试剂按要求温度进行存储。 检验：按照产品技术文件中的质量要求进行外观、产品性能方面的检查。 成品入库：将检验合格的试剂盒入库，保存于相应温度要求的成品库中。 本项目所有生产设备大多数为购买的一次性的耗材。在生产过程中污染物主要为废一次性耗材（废弃吸头、废弃塑料管、废弃离心管等），以及少量的废弃试液。 （2）检验设备生产线 外购元器件 电路板调试 模块组装 整机组装 检 测 包 装 图2.2 检测设备生产工艺流程图 原材料外购入库，生产时先对电路板进行调试，对结构独立模块按照组装工艺进行模块组装，再进行整机组装。仪器完成组装后，根据整机调试工艺进行仪器功能和性能调试，各项检验均合格后按照包装工艺完成打包、入库。 （3）产污环节： ①废水：纯水制备过程中产生的浓水；生产线少量器皿冲洗及车间日常清洁产生的生产废水；工作人员日常生活产生有生活污水。 ②废气：纯化水系统维护、保养过程中使用的盐酸挥发产生有酸性废气；实验操作台等消毒过程中乙醇挥发产生有乙醇有机废气。 ③噪声：离心机、真空泵、搅拌机及冷库压缩机等设备产生机械噪声。 ④固废：生产过程中产生的废一次性耗材（包括移液器吸头、塑料管、离心管等）；原料拆装产生的废弃包装物；废弃耗材及不合格产品；人员产生的生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于安康高新区现代富硒生物产业园，建设单位租用园区标准化厂房，按生产工艺需求对车间进行分隔改造和生产设备安装。 根据现场踏勘，园区内建有完善的雨污分流系统，所使用的车间为园区闲置的厂房，无历史遗留的污染情况和其他环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次环境空气质量现状调查引用安康市生态环境局发布的《2020年安康市生态环境质量报告书》中汉滨区环境空气质量数据进行评价，评价因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项常规指标。2020年度汉滨区环境空气质量状况统计见表3.1。 表3.1 2020年汉滨区环境空气质量状况统计 污染物; 评价项目; 标准值; 现状浓度; 占标率％; 达标情况. SO2; 年均值; 60μg/m3; 9μg/m3; 15.0%; 达标. NO2; 年均值; 40μg/m3; 19μg/m3; 47.5%; 达标. PM10; 年均值; 70μg/m3; 53μg/m3; 75.7%; 达标. PM2.5; 年均值; 35μg/m3; 32μg/m3; 91.4%; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 4mg/m3; 1.1mg/m3; 27.5%; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 160μg/m3; 116μg/m3; 72.5%; 达标. 由上表可以看出，汉滨区2020年度SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、O3六项指标全部满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则大气环境》中达标区判定原则，本项目所在区域环境空气质量为达标区。 2.地表水环境质量现状 本项目处于安康城区汉江北岸。根据《陕西省水功能区划》可知，汉江安康市开发利用区（安康水库大坝至关庙）属于Ⅲ类水域功能区，地表水执行《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准。本次评价引用七里沟、老君关国考监测断面进行评价，根据安康市生态环境局发布的《2020年安康市生态环境质量报告书》可知，2020年度水功能区类别为Ⅲ类的七里沟、老君关两断面水质现状达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准限值要求，说明区域汉江水质现状良好。 3.地下水、土壤环境现状质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展环境质量现状调查，且本项目为租用标准厂房，地面已做防渗处理。同时本项目评价范围内不涉及地下水环境、土壤环境保护目标，故可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 4.声环境质量现状 项目位于安康高新区现代富硒生物产业园，根据调查，厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，可不开展声环境质量现状监测。 5.生态环境质量现状 本项目位于安康高新区现代富硒生物产业园，区域植被多以景观绿化植被为主。区域内常见动物有麻雀、乌鸦、燕子、青蛙、蛇类等。评价区域内未发现历史文物古迹和人文景观，无国家明文规定的珍稀动、植物物种和群落。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于安康高新区现代富硒生物产业园，项目主要环境保护目标如下。 1.环境空气 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等，厂区东西两侧分布有李家坝村、黄营村及朝阳安置小区居民。项目应控制运行期大气污染强度，保证项目区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表3.2 项目主要环境保护目标 类别; 保护对象; 保护内容; 保护级别; 相对方位; 相对厂界距离. 大气环境; 李家嘴村民住户（39户/137人）; 人群; 《环境空气质量标准》二级标准; E; 210～500 m. 李家嘴村民住户（16户/56人）; NW; 380～500m. 2.声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境 本项目位于工业园区内，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染物 排放控 制标准 | 1.废气排放标准 本项目营运期产生的非甲烷总烃废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关限值。废气排放标准见表3.3。 表3.3 废气排放标准 执行标准; 污染物; 无组织排放监控浓度限值mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃 （NMHC）; 在厂房外设置监控点; 1h均值; 10. 任意一次值; 30. 2.废水排放标准 项目营运期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31692-2015）B级标准。污水排放标准见表3.4。 表3.4 废水排放标准 （单位:mg/L） 污染物; pH; SS; COD; BOD5; NH3-N. 排放限值; 6～9; 400; 500; 300; 45*. 注：*由于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中无氨氮三级排放限值，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。 3.噪声排放标准 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。噪声排放标准见表3.5。 表3.5 噪声排放标准 标准名称; 级别; 评价因子; 标准值〔dB（A）〕. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2类; 等效声级Leq; 60; 50. 4.固体废物 一般工业固体废弃物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固体废物执行《危险废弃物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）相关要求。 |
| 总量控 制指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目租用工业园区标准化厂房，施工期主要进行内部装修和设备安装调试，工期从2021年10月至2022年2月。施工期环境影响主要是施工扬尘、设备安装调试排放的噪声、施工人员产生的生活污水生活垃圾、以及设备包装废弃材料。据现场踏勘调查可知，施工期活动主要集中在车间内部，施工噪声、废气对环境影响较小，环评要求施工期间及时将施工建筑垃圾清运至指定地方堆放，施工生活污水依托园区公厕进行处理，各类污染物可得到有效的处理。同时，项目施工工程量较小，工期较短，施工期间加强环境管理，对环境的影响处于可接受水平。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影 响和保护措施 | 1.大气环境影响和保护措施 运营期项目产生的废气主要为纯化水系统维护和保养过程中盐酸挥发产生的酸性废气、清洁消毒过程中乙醇挥发产生的有机废气。 （1）污染工序及源强分析 ①酸性废气 本项目纯化水系统定期维护、保养过程中需使用稀释的盐酸对其清洗，盐酸挥发产生酸性废气。因本项目氯化氢使用量少，且稀释使用时挥发量极低，本环评不对其使用过程中的挥发量做定量分析。 ②有机废气 本项目试剂盒生产过程中，每种原料配制、溶解或分装前需进行清场，清场使用75%乙醇。75%乙醇使用方式采用人工擦拭，使用前将乙醇分装于小瓶内，瓶口留有小孔，通过小孔将酒精倒在抹布上擦拭产品和操作台面。擦拭过后的抹布作为危废及时收集于密闭的桶内放置于危废仓库，严格控制抹布上沾染的残余溶剂再挥发。本项目75%乙醇用量为0.5t/a（乙醇含量0.39t/a），类比同类型企业，挥发量按乙醇量的80%计，则乙醇废气产生量为0.234t/a，以非甲烷总烃计。 治理措施：纯水系统定期维护保养使用稀盐酸量较小，其酸性气体挥发量比较低，且为间断式排放，在使用过程中采取通风措施，加强其稀释扩散，不会对环境造成影响。 试剂盒生产期间，清场消毒过程中使用的75%乙醇挥发产生有少量有机废气，由于擦拭区域分布广且分散，无法集中收集，在车间内无组织排放。针对无组织排放的废气，洁净车间设置有抽风/排风净化系统，确保空气的洁净度符合标准。本项目拟采取的主要措施有： a、乙醇存储于密闭的试剂瓶中，放置在仓库的防爆柜中； b、加强管理，所有操作严格按照既定的规程进行； c、设置多处抽排风设施，加强操作间内通风； 采用上述措施后，可有效地减少生产过程中无组织气体的排放，使污染物的无组织排放量控制在较低水平，达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关标准。 （2）治理措施可行性分析 本项目废气污染物主要纯水系统保养、维护产生的酸性气体和生产车间清场乙醇挥发产生的有机废气。由于废气产生量较小，且产生点较为分散，均以无组织形式排放。针对于无组织废气，目前可采用的治理方式主要是加强车间通风换气，利用车间的通风换气系统及时将废气排出，同时在生产期间规范员工操作行为，减轻有机废气的产生与排放，避免对大气环境造成影响。 本项目位于工业园区内，周边无集中居住区、医院、学校等敏感区域，针对于无组织排放的有机废气采用通风换气措施能够符合达标排放要求，符合现行环保要求，污染防治措施可行。 （3）大气环境影响分析 根据区域环境质量现状调查，本项目所在区域为大气环境质量达标区。项目运营期间的废气产生量较小，污染物在切实落实废气处理措施的基础上，能够达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关标准，故本项目大气污染物排放对周边环境影响不大。 （4）废气监测计划 建设单位运营期间废气污染源应依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求开展自行监测，营运期环境监测计划详见下表。 表4.1 废气自行监测计划一览表 类 型; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制标准. 无组织废气; NMHC; 厂房外; 4个点; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 2.水环境影响和保护措施 项目运营过程中生产使用的仪器不和产品直接接触，仅提供物理动力学效能，生产时使用到的容器具大多数采用一次性清洁用品，少量容器具需要冲洗；生产车间地面和操作台每天保洁，使用抹布擦拭和拖布清洁；工作人员清洁服定期清洗会产生清洗废水。故生产期间废水主要为器具冲洗废水和车间清洁废水，洗衣废水，以及纯水制备产生的浓水和人员产生的生活污水。 （1）废水排放源强 ①清洁废水 本项目生产期间溶解搅拌使用的器皿量杯等重复使用需采用纯水进行冲洗，会产生少量冲洗废水，由于生产均为精细操作，器具小，冲洗废水产生量约为0.2m3/d；项目每天对生产车间进行清洁，采用抹布擦拭和拖布拖洗，产生有抹布和拖布的涮洗废水，其用水量平均按1L/m2·d核算，清洁面积约为800m2，年用水量为200m3，清洁用水部分损耗，排污系数以0.8计，车间清洁废水产生量约160m3/a（0.64m3/d）。则生产车间清洁废水产生量为0.84m3/d、210m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，其浓度COD约为500mg/L、BOD5约为300mg/L、SS约为400mg/L、NH3-N约为220mg/L。清洁废水经污水处理站预处理后排入市政污水管网。 ②洗衣废水 本项目生产车间为洁净车间，操作人员穿着的洁净服需定期进行清洗，清洗方式采用机洗，清洗液采用无氮、磷洗衣粉/液，该过程会产生少量洗衣废水。根据企业提供的资料，洗衣频次大约1次/周，每次用水量为0.5m3，年工作约52周，则年洗衣用水量约26m3/a。洗衣水经使用部分损耗，排污系数以0.8计，则洗衣废水产生量约20.8m3/a，约为0.4m3/次，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，其浓度COD约为350mg/L、BOD5约为160mg/L、SS约为250mg/L、NH3-N约为20mg/L。经污水处理站预处理后排入市政污水管网。 ③纯水制备浓水 项目设有1套纯水制备系统，该系统采用二级RO反渗透+EDI处理系统，制备效率55%。根据企业提供的资料，纯水用量约为30t/a，则自来水用量约为54.5t/a，纯水制备产生的浓水为24.5t/a（0.1m3/d），浓水主要污染物为TDS、COD、BOD5、SS、NH3-N。项目纯水制备采用自来水，污染物浓度较低，TDS约为1500mg/L、COD约为70mg/L、BOD5约为30mg/L、SS约为50mg/L、NH3-N约为10mg/L。 ④生活污水 本项目劳动定员40人，不提供食宿，员工生活用水量参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）中行政办公用水定额核算，用水定额为68L/（人·d），年工作约250d，则项目生活用水量为2.72m3/d、680m3/a，排污系数以0.8计，污水产生量2.18m3/d、544m3/a。生活污水主要污染物浓度COD约为300mg/L、BOD5约为150mg/L、SS约为250mg/L、NH3-N约为30mg/L。生活污水拟依托现有化粪池处理后排入市政污水管网。 （2）废水污染防治措施 项目所在园区排水系统采用雨污分流制，雨水经厂房屋顶已有的雨水管道排入园区雨水沟排入雨水管网。车间清洁废水、洗衣废水及纯水制备浓水等全部进自建污水处理站预处理，再排入市政污水管网；生活污水依托已有化粪池处理后排入市政污水管网。污废水最终均进江北污水处理厂处理后达标排放。 ①车间废水 运营期车间内产生的清洁废水、洗衣废水及纯水制备浓水产生量共计为1.34m3/d（255.3m3/a），均进自建污水处理站进行处理，污水处理站位于车间一层中部靠北侧室内。拟建污水处理站设计处理能力为2m3/d，采用“调节池+石英砂/活性炭过滤+消毒”处理工艺，具体工艺为：车间内的废水经管道排入集水井，再进入一体化的污水处理站内，处理站配套有调节池调节水质水量，再泵入石英砂/活性炭两级过滤，出水采用臭氧消毒，排入车间北侧的市政管网，最终进安康江北污水处理厂再处理。车间废水产排情况见下表。 表4.2 废水产排情况一览表 名称; 水量t/a; 产生情况; COD; BOD5; SS; NH3-N. 清洁 废水; 210; 浓度mg/L; 500; 300; 400; 20. 产生量t/a; 0.105; 0.063; 0.084; 0.0042. 洗衣 废水; 20.8; 浓度mg/L; 350; 160; 250; 20. 产生量t/a; 0.0073; 0.0033; 0.0052; 0.0004. 纯水制 备废水; 24.5; 浓度mg/L; 70; 30; 50; 10. 产生量t/a; 0.0017; 0.0007; 0.0012; 0.0002. 综合 废水; 255.3; 浓度mg/L; 447; 262; 354; 18.8. 产生量t/a; 0.114; 0.067; 0.0904; 0.0048. 处理效率; 36%; 20%; 85%; 17%. 出水; 255.3; 浓度mg/L; 286; 210; 53.1; 15.6. 排放量t/a; 0.073; 0.054; 0.014; 0.004. GB8978-1996三级标准（mg/L）; 500; 300; 400; 45. 本项目废水产生量为1.34m3/d，拟建污水处理站处理能力为2m3/d，处理能力可满足处理需求。同时根据拟采用的污水处理工艺及其处理效率可知，经处理后的废水浓度可满足《污水综合排放标准》三级标准，可实现达标排放。项目废水产生量较小，浓度低，采用过滤+消毒工艺的污水处理站处理后，能够实现废水的稳定达标排放。该污水处理工艺是可行的。 ②生活污水 本项目运营期生活污水产生量2.18m3/d，拟依托园区已建化粪池进行处理，该化粪池位于车间西侧，为钢筋混凝土结构，容积为12m3。本项目厂区不提供食宿，生活污水主要是员工如厕产生的粪便污水，以及少量的盥洗废水。生活污水浓度较低，类比同类生活污水处理方式，采用化粪池处理后可以满足《污水综合排放标准》三级标准，实现达标排入市政管网。生活污水产排情况见下表。 表4.3 生活污水污染物产排情况一览表 项 目; COD; BOD5; SS; NH3-N. 产生 情况; 产生浓度(mg/L); 300; 150; 250; 30. 产生量（t/a）; 0.163; 0.082; 0.136; 0.0163. 化粪池污染物去除率; 15.5%; 14%; 78%; 4%. 处理后 情况; 处理后浓度(mg/L); 254; 129; 55; 28.8. 排放量（t/a）; 0.138; 0.070; 0.030; 0.0157. GB8978-1996三级标准（mg/L）; 500; 300; 400; 45. ③依托江北污水处理厂处理可行性分析 项目位于安康高新产业开发区工业园区内，根据安康城区排污规划，该区域为安康市江北污水处理厂纳污服务范围。根据现场调查，项目区已经建立完善的“雨污分流”排水系统，园区污水收集管网已全部敷设，园区产生的生活污水经化粪池预处理后均由市政污水管网排入安康江北污水处理厂进行再处理。 安康江北污水处理厂位于安康市江北关庙镇吴台村，目前处理能力为3.5万t/d，接收江北片区污废水，采用二级生化+深度处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，达标排入南侧汉江。为解决江北片区污水溢流问题，江北污水处理厂拟在厂区内增设一套处理能力为3000t/d的应急污水处理系统（A2/O+MBR处理系统），目前已办理了环评手续，预计2021年度投入使用。本项目污废水总排放量为3.52 m3/d，远小于江北污水处理厂处理能力，且污废水浓度很低，不会对江北污水处理厂造成冲击负荷。故项目污废水预处理后依托安康江北污水处理厂处理是可行的。 综上，本项目废水的治理措施是可行的。按照环评提出的措施后，项目运营期产生的废水能够得到合理有效的处置，对周围地表水环境小。 （3）废水污染物排放信息表 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表详见表4.4。 表4.4 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物 种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生产废水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 安康江北污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律; TW001; 污水处理站; 过滤/吸附+消毒; DW001; 是; 企业排口. 2; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; TW002; 化粪池; /; DW002; 是. 项目废水间接排放口基本情况表4.5。 表4.5 废水间接排放口基本信息表 序号; 排口编号; 排放口 名称; 排放口坐标; 排放 去向; 排放规律; 间歇排 放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度 （°）; 纬度 （°）; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L). 1; DW001; 污水处理站排放口; 108.9898; 32.7350; 城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定; 8：00 -18：00; 安康江北污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. 2; DW002; 化粪池排放口; 108.9894; 32.7348; 城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定; 8：00 -18：00; SS; 10. NH3-N; 8. 项目废水污染物排放信息详见表4.6。 表4.6 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/(mg/L); 年排放量/(t/a). 1; DW001; COD; 224; 0.057. 2; BOD5; 118; 0.030. 3; SS; 70.8; 0.018. 4; NH3-N; 13.2; 0.0034. 全厂排放口合计; COD; 0.057. BOD5; 0.030. SS; 0.018. NH3-N; 0.0034. （4）废水监测计划 本项目生活污水依托园区化粪池处理后排入市政管网，最终进安康江北污水处理厂再处理，可不进行废水监测。车间废水经自建污水处理站处理后排入市政污水管网，进江北污水处理厂进行再处理。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），拟建项目污水监测方案详见下表。 表4.7 废水监测计划表 排放口名称; 监测因子; 监测设施; 采样方法; 监测频次; 执行标准. 污水处理站出水口（DW001）; COD、BOD5、SS、NH3-N; 手工; 瞬时采样; 一年/次; 《污水综合排放标准》三级标准. 3.声环境影响和保护措施 （1）噪声源强 本项目运营期噪声主要来源于离心机、纯水机组、风机、空调机组、冷库压缩机等生产设备产生的噪声。本项目所有设备均置于室内，在采取建筑隔音、基础减振等措施后噪声值可减少10~20dB（A）。项目夜间不生产，故夜间无生产噪音产生。噪声源强及降噪措施见表4.8。 表4.8 运营期主要噪声源情况一览表 序号; 名称; 噪声源强 LAeq（dB(A)）; 数量（台）; 降噪措施; 治理后声级 LAeq（dB(A)）. 1; 纯水机组; 80; 2; 选用低噪声设备、设备基础减震、基座减震、车间墙体建筑隔声、风机消音; 60. 2; 离心机; 80; 3; 65. 3; 空调机组; 75; 2; 65. 4; 冷库压缩机; 80; 2; 65. 5; 风机; 85; 2; 65. （2）噪声防治措施 运行期间噪声主要为各机械噪声，评价要求建设单位根据《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）的相关要求，采取以下噪声防治措施： ①合理布置噪声源，布设尽量远离厂界，充分利用距离衰减； ②优先选用低噪声的生产设备，生产期间加强设备维护与保养，确保其正常运转，严禁带病生产作业，闲置机械设备应立即关闭； ③生产工艺设备均设在车间内，并采取隔声处理，通过车间墙体隔声来达到降噪目的； ④对于有振动的设备，基座应采取减振措施，以降低设备振动噪声； ⑤生产车间作业生产时应保持封闭状态，并加强管理措施。 （3）声环境影响分析 本项目设备噪声源均在车间内，声源强度较小且相对集中，本次预测选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声。 ①点声源预测模式 LA（r）= LWA - 20lg（r） 式中：A(r)——距噪声源r m处预测点的A声级（dB(A)）； LWA ——点声源的A声级（dB(A)）； r ——点声源至预测点的距离（m）； ②多声源叠加模式 L0=10lg(i=1n10Li10) 式中：L0——叠加后总声压级，dB(A)； n——声源级数； Li——各声源对某点的声压值，dB(A)； 本项目仅昼间生产，夜间不生产，按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准评价。结合平面布置图，根据预测模式计算出噪声源传播至各厂界1m处噪声值，结果见下表： 表4.9 项目厂界噪声预测结果表 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值（dB（A））; 45.22; 46.57; 40.51; 42.19. 评价标准（dB（A））; 60; 60; 60; 60. 根据现场勘查，本项目厂界外50m内均无噪声敏感点。由预测结果可知，项目运营期在对设备采取降噪措施后，噪声源昼间厂界噪声贡献值在40.51～46.57dB(A)之间，四厂界昼间噪声贡献值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。说明项目运行期间对周边声环境影响较小。 （4）噪声监测计划 表4.10 噪声监测计划一览表 类 型; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 厂区噪声; Leq(A); 厂区四周边界; 4个点; 1季度/次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准. 4.固体废物环境影响和保护措施 （1）固体废物产生情况 项目运营期固废主要包括一般工业固废、危险废物、生活垃圾。 ①一般工业固废 废包装物：建设单位外购原料需拆除包装并产生少量的包装废物，主要为废纸盒、塑料膜、废泡沫等，预计废包装物产生量为0.05t/a，属于一般废物，收集后出售给物资回收部门再利用。 废反渗透膜：项目在纯水制备的过程中会产生一定的废弃反渗透膜，产生量约为0.001t/a。废反渗透膜不含有毒有害物质，属于一般废物，清理后交由环卫部门清运至垃圾填埋场处置。 废石英砂和活性炭：项目污水处理站采用石英砂和活性炭进行吸附过滤处理，会产生有废弃石英砂和活性炭，其产生量约为0.2t/a，属于一般废物，清理后交由环卫部门清运至垃圾填埋场处置。 ②危险废物 废弃耗材：本项目在生产过程中会产生废用具，包括一次性手套、口罩、抹布、离心管等，年产生量约为0.02t/a，沾染有试剂药品，属于危险废物HW49（其他废物）900-047-49，装入专用储存袋，暂存在危险废物暂存间。 废试剂瓶：项目试剂使用会产生废试剂瓶，根据物料使用量，废试剂瓶产生量约为0.05t/a，因沾染有试剂药品等，属于危险废物HW49（其他废物）900-047-49，装入专用储存袋，暂存在危险废物暂存间。 不合格产品：诊断盒生产过程中检验环节会产生少量不合格产品，其年产生量约为0.01t/a，属于危险废物HW49（其他废物）900-047-49，装入专用储存袋，暂存在危险废物暂存间。 ③生活垃圾 项目厂区不提供食宿，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计算，劳动定员40人，生活垃圾产生量约为5t/a。项目在车间内设置垃圾桶，生活垃圾分类收集袋装后，交由园区环卫部门统一处置。 本项目运营期的固体废物产生情况详见下表。 表4.11 项目固体废物产生情况汇总表 产生环节; 名称; 属性; 主要物质; 物理性状; 产生量(t/a). 原料使用; 废包装物; 一般固废; 废纸盒、塑料膜、废泡沫; 固态; 0.05. 纯水制备; 废反渗透膜; 一般固废; 聚酰胺; 固态; 0.001. 污水处理站; 废石英砂和活性炭; 一般固废; SiO2、炭; 固态; 0.2. 物料使用; 废弃耗材; 危险废物; 塑胶、塑料、布、化学试剂; 固态; 0.02. 物料使用; 废试剂瓶; 危险废物; 玻璃、化学试剂; 固态; 0.05. 质量检验; 不合格产品; 危险废物; 玻璃、化学试剂; 固态; 0.01. 日常生活; 生活垃圾; /; 生活垃圾; /; 5. 表4.12 项目危险情况一览表 名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量; 产生 工序; 形态; 有害成分; 危险 特性; 防治措施; 处置方式. 废弃耗材; HW49; 900-047-49; 0.02t/a; 物料 使用; 固态; 化学试剂; T/C/I/R; 厂区设置危废暂存间暂存; 交有资质单位处置. 废试剂瓶; HW49; 900-047-49; 0.05t/a; 固态; 化学试剂; T/C/I/R. 不合格产品; HW49; 900-047-49; 0.01t/a; 质检; 固态; 化学试剂; T/C/I/R. （2）处置措施及管理要求 本项目运营期固废主要有一般固废和危险废物，按照性质分别进行处置。 ①一般固废 一般固废包括废包装物、废反渗透膜、废石英砂及废活性炭，以及生活垃圾。废包装物主要是外包装塑料薄膜、泡沫、纸箱等，集中收集出售给物资回收部门再利用。废反渗透膜、废石英砂、废活性炭及生活垃圾等采用袋装，送至园区垃圾收集点，由环卫部门清运处置。项目一般废物处置措施可行。 ②危险废物 对照《国家危险废物名录（2021年版）》，本项目产生的危险废物有废弃耗材、废试剂瓶、不合格产品，必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由具有相应处置资质的单位处理。 为强化危险废物的管理，本次环评对废矿物质油的暂存提出以下管理要求： 1）对危险废物实行从生产、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地生态环境行政主管部门等批准。 2）危险废物规范化管理：本项目涉及的危险废物必须按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的规定，分类收集、单独暂存，在桶外外贴标签加以详细标注内容物的理化性质、健康危害性、特发事故处理措施等。危险废物的暂存点所应在明显处张贴危险标识。 3）危废暂存点的要求：对已产生的危险废物，应及时送至专门的危险废物暂存场地进行贮存，禁止危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制》(GB18597-2001)的要求进行建设，应做到以下几点： a.危废贮存设施都必须按环境保护图形标志《固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）规定设置警示标志，应避免高温、日晒、雨淋、远离火源等； b.废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； c.废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； d.废物贮存设施必须为封闭或半封闭型设施，应符合“三防”要求。 4）危废转移要求：危险废物应由专人负责管理，定期交与有危废处置资质的单位处置。移交危险废物时应提供危险废物接受单位、运输单位的《危险废物经营许可证》副本及危险废物转移、贮存、利用、处置合同；严格执行危险废物转移联单制度，填写危险废物转移联单（每转移一车、船/次同类危险废物，填写一份联单），加盖公章后将第一联副联存档，第一联正联和其他各联交付运输单位随危险废物运行；危险废物转移联单保存期限为5年。 因此，本项目营运期严格落实本环评中提出的各类废物处置措施，落实危险废物贮存和转运处置要求，符合国家固体废弃物“减量化、资源化、无害化”的基本原则，不会对环境产生二次污染。 5.地下水和土壤污染防治要求 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ601-2016）和《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）相关规定，本项目可不开展地下水和土壤环境影响评价工作。为防止项目实施对区域地下水和土壤环境造成污染，本评价要求项目从原料和产品储存、生产过程、污染处理等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其渗入土壤和地下水中，即从源头到末端全方位采取控制措施。 （1）防治原则 地下水和土壤污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。 ①主动控制，即从源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水收集及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②被动控制，即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中委托处理或综合利用。 ③应急响应措施，包括一旦发现地下水和土壤污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水和土壤污染，并使污染得到治理。 （2）防治措施 ①源头控制 企业可通过优化工艺、确保废水稳定处理、强化地面防渗防漏措施等手段，从源头减少水体污染物排放；同时落实废水处理设施日常管理和维护工作，应确保废水可达标排放；工业固体废物及时处置，确保固废能够得以妥善处置，从源头减少污染物的排放。 ②分区防治措施 主要包括项目易污染区地面的防渗措施和泄露、渗漏污染物收集措施，即对污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。 采用国际国内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地下水影响较小，地下水现有水体功能不发生明显改变。 坚持分区管理和控制原则，根据全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。 坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。 防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。 根据工程生产工艺、设备布置、污染物性质、污染物产生及处理和建筑物的构筑方式，结合本项目总平面布置情况，将本项目区分为一般防渗区和简单防渗区，根据不同的分区采取不同的防渗措施。 一般防渗区是指裸露于地面的生产单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。简单防渗区指没有物料或污染物堆放泄露，不会对地下水和土壤环境造成污染的区域或部位。 表4.13 项目分区防治措施一览表 序号; 分区; 说明; 厂区具体位置; 防渗措施及要求. 1; 一般防渗区; 裸露于地面的生产单元，污染地下水和土壤环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位; 危废暂存间、污水处理站; 在各建筑物地面及墙体侧面地面以上0.3m以下部位应采用人工防渗材料进行防渗，一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为10-7cm/s的黏土层的防渗性能。. 2; 简单防渗区; 无物料或污染物堆放泄露，不会对地下水和土壤环境造成污染的区域或部位; 厂区其他区域; 一般地面硬化. （3）监测计划 本项目在已有标准化厂区建设，采取相应污染防治措施和分区防渗要求后，可有效控制运行期间对地下水和土壤的污染影响途径，不再布设跟踪监测点。 6.生态环境影响 本项目位于工业园区内，租用已建的标准化厂房，不涉及新增用地，同时项目用地范围内无自然保护区、世界文化遗产、自然遗产等特殊生态敏感区和风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等重要生态敏感区等生态环境保护目标。因此本项目不会对周边生态环境产生影响。 7.环境风险分析 （1）风险物质 对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A突发环境事件风险物质及临界量清单可知，本项目生产原辅料不涉及风险物质，但在器具消毒擦拭过程使用的酒精（乙醇）属于风险物质。根据统计，乙醇使用量约为0.39t/a、厂区最大储存量为0.1t，乙醇临界量为500t，则Q=0.0002＜1，且不涉及表C.1中的行业和生产工艺，项目环境风险进行简单分析。 （2）环境影响途径 乙醇如不慎发生火灾、爆炸事故处理过程中引发的次生污染主要为可燃物燃烧时产生的烟气、扑灭火灾产生的消防废水。项目在严格落实防止火灾措施的情况下，发生该事件的概率很低，在发生火灾时可通过喷水雾及时稀释和吸收燃烧废气，可及时控制燃烧烟气等对周围大气环境造成的影响。 （3）环境风险防范措施 乙醇属于易燃液态物质，主要因生产安全事故而引发突发环境事件，故项目环境风险防范措施重点在于防火上。建设单位应加强以下防范措施： 1）设立专门的环境管理机构，制定日常管理措施、消防措施和安全应急预案。对工作人员进行火灾事态时的应急培训，成立应急救援领导小组。 2）各类物料分开存放于指定区域，需张贴标识，严禁物料混放，避免静电，加强环境通风。 3）若发生火灾事件，需要及时使用灭火器扑灭初期火势；若火灾较大，需要在保证自身人身安全情况下及时控制火情，寻求专业消防队的支援。 4）加强消防设施的日常管理，确保事故时消防设施能够正常使用，针对厂房等可能出现的事故定期开展消防演练。 5）严格明火管理，严禁吸烟、动火。消除电气火花。严格按照《中华人民共和国爆炸危险场所安全规程》和现行有关标准、规程及要求执行。 6）消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不得堆放物品和杂物。消防设施、器材应由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。配备消防器材和消防设施；标示明确，使用方便。 7）建设单位在项目竣工经过消防验收合格后，才能投入使用。 （4）风险结论 综上所述，本项目的环境风险潜势为Ⅰ，建设单位在制定严格的日常管理制度，建立应急预案机制；定期对工作人员定期进行应急预警培训，不断提高工作人员处置安全事故的能力和水平；通过以上措施将环境风险控制在最低程度后，本项目的风险水平是可以接受的。 8.环境管理 根据《中华人民共和国环境保护法》，建设单位必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施防止生产建设（生活）或其它活动中产生污染危害及对生态环境的破坏。以可持续发展为指导思想，提高项目运营后的环境质量，将本项目的环境管理作为其日后管理的重要内容之一。 （1）环境管理要求 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，制定项目环境保护制度和细则，定期对环境管理章程进行补充、修改和完善。 ②执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，组织专家和有关管理部门对项目开展竣工环境保护验收，保证污染物达标排放。 ③设立环境管理人员，由厂内专职管理技术人员兼职环保工作，具体负责环保设施的运行、检查、维护等工作。 ④建立健全环境管理制度，制定运营期各污染治理设施的处理工艺技术规范和操作规程。制定各污染源监测计划，按规定定期对各污染源排放点进行监测。 ⑤加强对职工的安全和环保教育，组织开展环保教育和环境保护专业技术培训，提高员工的环保素质，形成良好的环境保护意识。 （2）环境管理工作计划 本工程环境管理工作重点应从减少污染物排放，降低对废气和固废环境影响等方面进行分析控制。环境管理工作计划见下表。 表4.14 环境管理工作计划表 项 目; 环境管理工作内容. 企业环境管理总要求; 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续 (1)生产中，定期请当地环保部门监督、检查、协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改。 (2)配合环境监测机构搞好检测工作. 生产运营阶段; 保证环保设施正常运行，主动接受环保部门监督，备有事故应急措施。(1)厂长全面负责环保工作 (2)环保科负责厂内环保设施的管理和维护 (3)对减震降噪设施，建立环保设施档案 (4)定期组织厂区环境检测. 信息反馈和 群众监督; 反馈监测数据，加强群众监督，改进污染治理工作 (1)建立奖惩制度，改进污染治理工作 (2)归纳整理监测数据，技术部门配合进行工艺改进 (3)配合环保部门的检查验收. 9.环保投资估算 环保投资是落实环保设施的保障，本项目总投资6133.49万元，其中环保投资估算为52.6万元，环保投资占总投资的比例为0.86%。环境保护投资见表4.15。 表4.15 环保设施投资估算表 时段; 污染类别; 主要治理措施; 投资估算（万元）. 施工期; 扬尘、污水、噪声、垃圾等; 采取洒水降尘措施、选用低噪声设备、及时清理垃圾，生活污水依托园区公厕处理; 5. 运营期; 废气治理; 酸性废气、有机废气; 车间设置有通风换气设施，废气经换气扇或洁净车间净化系统外排。; 25. 废水治理; 生产废水; 设置处理能力为2m3/d的两级吸附+消毒处理工艺一体化污水处理站1座，排入市政污水管网; 7. 噪声; 机械噪声; 采用低噪声设备，采取基础减震、安装减振垫、风机消音等措施; 2. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 0.1. 一般固废; 设一般固体废物堆存区1处; 1. 危险废物; 设危险废物暂存间1座; 3.5. 地下水、土壤; 分区防渗处理; 3. 环境管理; 制定监测计划，定期开展监测；制定环保制度，开展竣工环保验收; 6. 合计; 52.6. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 纯水系统维护保养 | 酸性气体 | 车间设置通风换气系统，加强扩散 | / |
|  | 车间器具消毒 | 非甲烷总烃 （NMHC） | 车间配套的抽风/送风系统 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 |
| 地表水环境 | 生产废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 1座处理能力为2m3/d的一体化污水处理站处理后排入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》三级标准 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 依托园区已有化粪池（容积为12m3）处理后排入市政管网 |  |
| 声环境 | 生产设备 | Leq | 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、风机 消音等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①一般固废：分类集中收集，可利用的出售综合利用，其余交由园区环卫部门清运填埋处置； ②危险废物：分类采用专用容器盛装，于危废暂存间暂存，定期交由具有相应危废处理资质的专业单位处置； ③生活垃圾采用垃圾桶收集、袋装，交由园区环卫部门清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 针对本项目生产过程中废水及固体废物产生、输送和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对地下水、土壤的污染。从源头加强管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”；从末端控制上按照分区防渗要求进行防渗处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目租用园区已建标准化厂房，不新增用地，用地性质为工业用地，占地范围内不存在生态环境保护目标。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强事故苗头控制，做到定期巡检，及时发现可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。加强员工的安全生产教育，提高安全防范风险的意识，预防风险事故发生。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建立环境管理体系，加强环境管理，落实专人负责环保设施的维护管理，确保污染治理设施的正常运转和污染物的稳定达标排放；加强环境风险管控，杜绝环境事故发生；按要求开展排污许可申请、竣工环境保护设施验收；落实排污单位自行监测计划。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家产业政策、相关规划及环境管理政策要求；在落实工程设计和本评价提出的各项污染防治及风险防范措施后，能够实现各污染源的主要污染物稳定达标排放，生态环境得到有效保护，对周围环境影响较小，可达到区域环境质量目标要求；环境风险可以控制在当地环境允许的程度。因此，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量 （固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NMHC（t/a） |  |  |  | 0.234 |  | 0.234 |  |
| 废水 | COD（t/a） |  |  |  | 0.057 |  | 0.057 |  |
|  | BOD5（t/a） |  |  |  | 0.030 |  | 0.030 |  |
|  | SS（t/a） |  |  |  | 0.018 |  | 0.018 |  |
|  | NH3-N（t/a） |  |  |  | 0.0034 |  | 0.0034 |  |
| 一般工业 固体废物 | 废包装物（t/a） |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |
|  | 废反渗透膜（t/a） |  |  |  | 0.001 |  | 0.001 |  |
|  | 废石英砂和活性炭（t/a） |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |
| 危险废物 | 废弃耗材（t/a） |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  |
|  | 废试剂瓶（t/a） |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |
|  | 不合格产品（t/a） |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①