安康市生态环境局高新分局

关于安康市残疾人康复中心建设项目环境影响报告表的批复

安康市残疾人联合会：

你公司报来的《安康市残疾人康复中心建设项目环境影响报告表审批的请示》和相关资料收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况

安康市残疾人联合会安康市残疾人康复中心建设项目位于安康高新区二飞路（阳安线以南，富家河西侧），拟将住院床位100张扩大至200张，主要对已建成的“L”形综合楼进行室内外装修装饰，建设污水处理系统、废气处理设施和固废暂存设施等附属设施。项目总投资2900万元，其中环保投资67.1万元，占总投资的2.3%。

经审查，该项目符合国家产业政策，在采取报告表提出的污染防治措施后，污染物可做到达标排放。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运营管理中应重点做好的工作

（一）落实大气污染防治措施

营运期污水处理设施会产生少量恶臭气体。建设单位应对污水处理站各污水处理环节密封加盖，在周围设置绿化，喷洒生物除臭剂来降低恶臭影响。厨房油烟废气通过油烟净化设施收集处理后排出室外。

- 落实水污染防治措施

运营期废水主要为医疗废水（住院病房废水、门诊病人废水）和医护人员生活污水。医疗废水和生活污水进入医院污水处理设施进行处理，采用化粪池+调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+ClO2消毒工艺，处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准要求和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级要求后排入污水管网，进入建民污水处理厂集中处理。

（三）落实噪声污染防治措施

运营期噪声主要来自水泵、风冷热泵、空调主机及风机等设备运行噪声，通过合理布局、选用低噪声设备、基础减震、风机消音等噪声防治措施后，厂界四周及敏感点噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）限值要求。

（四）落实固体废物的分类收集与处置工作

运营期医疗废物属危险废物，应按照《危险废物贮存污染控制标准》相关要求，医疗废物集中收集后临时存放于医疗废物暂存间，定期交由安康市医疗废物处置中心进行处置。污水站污泥经干化消毒处理后，委托有资质单位处理。生活垃圾经分类垃圾桶收集后交由环卫部门清运处置。一般包装废物（各类药物外包装，如纸箱纸盒、塑料包装物等），统一收集后外售处理。

本项目运营过程中产生的各类固废必须得到妥善处置，严禁造成二次污染。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前通过排污权交易取得排污权和排污许可管理手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收，严禁未经验收擅自投入运营。

（二）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

（三）建设单位应根据《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求制定突发事件应急预案，对可能出现不安全环节需制订预防措施及具体方案，杜绝发生突发性安全事故引起的污染事故和人身伤害。

安康市生态环境局高新分局

2022年10月24日