安康市生态环境局高新分局

关于阀门卫浴管件产品研发生产项目

环境影响报告表的批复

陕西利水同创工贸有限公司：

你公司报来的《阀门卫浴管件产品研发生产项目环境影响报告表审批的请示》和相关资料收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况

陕西利水同创工贸有限公司阀门卫浴管件产品研发生产项目，位于安康市高新技术产业开发区冉家河先进制造产业园内。本次建设项目租用冉家河先进制造产业园3号标准化厂房14200平方米，规划生产车间13000平方米，仓储车间200平方米，行政办公及公共区域1000平方米，购置全自动数控机床等各类先进智能化设备，建设不锈钢精铸、不锈钢阀门、铜阀门等阀门卫浴产品研发生产线项目总投资25000万元，其中环保投资122万元，占总投资的0.49%。

经审查，该项目符合国家产业政策，在采取报告表提出的污染防治措施后，污染物可做到达标排放。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运营管理中应重点做好的工作

（一）落实大气污染防治措施

运营期大气污染物主要为射蜡、组树、脱蜡工序产生的有机废气，制壳和焙烧工序产生的颗粒物、氮氧化物和二氧化硫，熔炼和浇注工序产生的颗粒物，抛丸、打磨工序产生的颗粒物以及酸洗、电解工序产生的酸雾。射蜡、组树、脱蜡工序产生的有机废气经集气罩收集后通过两级活性炭吸附装置进行处理，处理后再经18m高排气筒（1#）排放；焙烧过程采用低氮燃烧装置，降低氮氧化物的产生，制壳工序产生的颗粒物经集气罩收集后与焙烧废气一并进入布袋除尘装置（覆膜）处理，处理后通过18m高排气筒（2#）排放；熔炼、浇注工序产生的颗粒物经集气罩收集后通过布袋除尘装置（覆膜）处理，处理后再经18m高排气筒（3#）排放；抛丸、打磨工序产生的颗粒物经集气罩收集后通过布袋除尘装置处 理，处理后再经18m高排气筒（4#）排放；酸洗、电解工序位于封闭的车间内，产生的酸雾经集气罩收集后通过碱液喷淋装置处理，处理后再经18m高排气筒（5#）排放。

（二）落实水污染防治措施

运营期废水主要为生活污水。项目生产过程酸洗、电解后均需进行冲洗，会产生冲洗废水，该废水经酸碱中和和沉淀处理后回用，不外排。生活污水经园区化粪池处理后达到《污水排放综合标准》（GB8978-1996)三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后经市政污水管网排放至安康建民污水处理厂集中处理。

（三）落实噪声污染防治措施

运营期噪声主要为数控机床、精铸机、抛丸机、切割机、风机等设备运行噪声，通过选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等噪声防治措施后，厂界四周及敏感点昼夜间噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（四）落实固体废物的分类收集与处置工作

项目运营期固体废物主要包括生活垃圾、一般工业废物（废蜡、炉渣、废金属边角料、不合格品）及危险废物（槽渣、废切削液、含油抹布/手套、废液压油、废润滑油、废活性炭、碱液喷淋废液、废包装桶）。生活垃圾经垃圾桶分类收集后由环卫部门统一清运；废蜡、废金属边角料和不合格品回收后再利用，炉渣收集后外售处置；槽渣、废切削液、含油抹布/手套、废液压油、废润滑油、废活性炭、碱液喷淋废液、废包装桶等危险废物，采用专用容器暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位处置，严禁混合收集暂存。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前通过排污权交易取得排污权和排污许可管理手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收，严禁未经验收擅自投入运营。

（二）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

（三）建设单位应根据《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求制定突发事件应急预案，对可能出现不安全环节需制订预防措施及具体方案，杜绝发生突发性安全事故引起的污染事故和人身伤害。

安康市生态环境局高新分局

2023年7月18日