安康市生态环境局高新分局

关于安康高新区月河任家坝村段防洪工程项目

环境影响报告表的批复

安康高新区社区管理局：

你单位报来的《安康高新区月河任家坝村段防洪工程项目环境影响报告表审批的请示》和相关资料收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况

安康高新区月河任家坝村段防洪工程项目位于安康高新区任家坝村月河右岸，建设性质为新建。项目综合治理河长3333米，分2个区段实施，分别为上游YS段1140.0米和下游YX段2193.0米。拟建设2处下河踏步、9处穿堤涵管、2处越堤路、观测水尺及工程标志牌、宣传牌等附属工程。项目总投资3201.35万元，其中环保投资100万元，占总投资的3.12%。

经审查，该项目符合国家产业政策，在采取报告表提出的污染防治措施后，污染物可做到达标排放。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施要求及专家组技术审查意见要求进行项目建设。

- 二、该项目工程治理河段范围不得超过《安康高新区月河任家坝村段防洪工程项目初步设计》中的规定的河道施工范围。

三、在项目工程设计、施工和投入使用中，你单位必须逐项落实《报告表》中提出的各项环保措施，并须着重做好以下工作:

(一)严格按照《报告表》所确定的内容进行建设，本项目若存在建设内容及规模与《报告表》不符，或存在产污情况与实际不符，必须立即向环保行政主管部门报告，并及时采取环保措施进行处理。环境影响评价文件经批准后，项目性质、规模.地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

(二)严格落实《报告表》中各项污染防治措施。切实落实生态、大气、水、声环境保护措施，固废规范处置，确保污染防治措施有效运行，保证污染物达标排放。施工工地设置围挡，采用雾炮机对施工场地进行洒水降尘、对车辆进行遮盖、临时堆场覆盖防尘网等措施。设置围堰导流，围堰采取防渗措施，减少涉水作业，降低河道施工对地表水体的影响。施工废水经隔油、沉淀处理后回用于场地的洒水降尘和车辆、机械设备冲洗。围堰施工废水和围堰基坑排水通过设置集水井，使渗水流入集水井，由潜水泵自集水井抽排出基坑外，围堰河段均需配备排污泵进行经常性排水。生活污水可通过当地居民点现有污水处理设施（化粪池）处理后排入建民污水处理厂。施工选用低噪声设备，合理安排工期布局施工场地及隔声降噪等措施。土石方开挖、运输和回填,采用洒水降尘或缩短作业时间，严格执行《河道保护条例》，保护河道环境卫生。

(三)施工期间禁止河道采砂，禁止将弃土、弃渣、生活垃圾等废物弃入河道，禁止越过围堰施工，禁止生活污水及施工废水直接排入河道。在项目施工结束后及时对施工营地进行生态恢复，尽量减少水土流失量。

(四)项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。公开相关信息，接受社会监督

四、建设单位应当加强对施工单位的环境监管，制定建设期环境管理计划，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施《报告表》及其批复中提出的环境保护对策措施。

五、本次评价仅为防洪提升工程，项目不涉及河道清淤工程。

六、对因项目选址、环保措施、环境影响报告表质量等问题造成的后果和纠纷，由建设单位和环评编制单位依法承担相应责任。

七、该项目由区城市管理执法局生态环境应急执法大队负责环境保护监督检查工作。

安康市生态环境局高新分局

2024年3月28日