安康市生态环境局高新分局

关于年产60万吨重晶石粉生产加工项目

环境影响报告表的批复

安康秦驰矿业有限公司：

你公司报来的《年产60万吨重晶石粉生产加工项目环境影响报告表审批的请示》和相关资料已收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况

年产60万吨重晶石粉生产加工项目位于安康高新区新型材料产业园。该项目属于新建项目，租用生产厂房5500m2规划生产车间3500m2，仓储车间1000m2，产品实验检验区域500m2，行政办公及公共区域500m2。预购置大型破碎机，大型环保雷蒙磨粉机，及其他相关配套设施，构建两条科技智能生产线。供水、给水、排水依托现有设施。项目总投资4000万元，其中环保投资169.5万元，环保投资占比4.2%。

经审查，该项目符合国家产业政策，在采取报告表提出的污染防治措施后，污染物可做到达标排放。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运营管理中应重点做好的工作

（一）落实大气污染防治措施

项目营运期废气主要为卸料粉尘、破碎粉尘、磨粉粉尘、道路运输扬尘、食堂油烟。本项目由于租用厂房空间布局原因，不设置原料堆放区，物料做到日运送日处理。原料矿石通过运输车进入喂料仓，卸料过程使用喷雾抑尘。破碎、磨粉均在封闭空间进行，破碎在项目原料加工区车间顶部设置布袋除尘和自动喷雾系统一套进行处理。磨粉粉磨机配备脉冲布袋除尘器处理后经20m排气筒排放。道路运输粉尘通过对厂区道路硬化、定时洒水、及时清扫减少粉尘产生。卸料、破碎、磨粉、道路运输环节排放的颗粒物满足满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。食堂油烟经油烟净化装置处理后排放，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

（二）落实水污染防治措施

运营期废水主要为生活污水和生产废水（主要包括设备和仪器清洗废水、车辆冲洗废水）。其中车辆清洗废水依托租用厂区沉淀池，沉淀后循环使用；设备和仪器清洗废水经检验室内的收集桶初沉淀后，上清液进入化粪池和生活污水一起处理。满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准后，排入市政污水管网，进入江北污水处理厂集中处理。生活污水依托租用厂区生活区的化粪池通过市政污水管网进入江北污水处理厂处理。待后期关庙再生污水处理厂建成后，依托关庙再生污水处理厂进行集中处理。

（三）落实噪声污染防治措施

运营期噪声主要来自磨粉机、风机等设备，通过选取低噪声设备、封闭空间、减振、隔声等噪声防治措施后，厂界四周昼夜间噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（四）落实固体废物的分类收集与处置工作

项目运营期固废主要为除铁渣和除尘器除尘灰、员工生活垃圾、废机油和含油抹布及手套。除铁渣集中收集，交物资回收部门。除尘灰集中收集作为副产品出售。普通生活垃圾分类收集后由环卫部门定期统一清运处置。食堂的餐厨垃圾和废油脂由密闭桶收集，交餐厨垃圾处置单位处理。废机油和含油抹布及手套等危险废物依托厂区原有危废暂存间暂存，定期委托有资质单位处置。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前通过排污权交易取得排污权和排污许可管理手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收，严禁未经验收擅自投入运营。

（二）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

（三）建设单位应根据《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求制定突发事件应急预案，对可能出现不安全环节需制订预防措施及具体方案，杜绝发生突发性安全事故引起的污染事故和人身伤害。

（四）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)》要求，安康市生态环境局高新分局对事中事后监督管理工作进行监督和指导，安康高新区综合行政执法局环保应急大队负责对该项目的事中事后监督管理。

安康市生态环境局高新分局

2025年1月13日