安康市生态环境局高新分局

关于禾瑞光汽车影像产业园建设项目

环境影响报告表的批复

陕西禾瑞光科技有限公司：

你公司报来的《禾瑞光汽车影像产业园建设项目环境影响报告表审批的请示》和相关资料已收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况

禾瑞光汽车影像产业园建设项目位于陕西省安康市高新区民丰路东侧、产业一路南侧。该项目属于新建项目，占地面积约24500m2，项目总投资4亿元，计划建成汽车影像生产线8条，汽车传感器生产线4条，智能驾驶相关生产线3条，本次只对汽车影像生产线进行环境影响评价，汽车传感器生产线、智能驾驶相关生产线不在本次环境影响评价范围内。项目购置铣磨机、超声波清洗机、镀膜机、离心机、组装机等生产设备和集气罩等环保设备设施，建设汽车摄像头生产线，年产摄像头1220万个。供水、排水、供暖、供电设施均新建。项目总投资40000万元，其中环保投资218.3万元，环保投资占比0.54%。

经审查，该项目符合国家产业政策，在采取报告表提出的污染防治措施后，污染物可做到达标排放。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运营管理中应重点做好的工作

（一）落实大气污染防治措施

项目营运期废气主要为干燥流程、注塑流程产生的非甲烷总烃，食堂产生的油烟、柴油发电机烟气。干燥废气、注塑废气经集气罩收集通过一套活性炭吸附+催化燃烧装置处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物排放限值，通过30m高排气筒排放。食堂油烟经油烟净化装置处理满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放。柴油发电机烟气经风井从楼顶排放。

（二）落实水污染防治措施

运营期废水主要为生活污水和生产废水（清洗废水）。生活污水进入园区化粪池处理，生产废水采用二级生物接触氧化工艺处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准，经市政污水管网进入建民污水处理厂处理。

（三）落实噪声污染防治措施

运营期噪声主要来自离心清洗机、风机、冷却塔等生产设备运行时产生的噪声，通过选取低噪声设备、基础减振、隔声、定期维护等噪声防治措施后，厂界四周昼夜间噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（四）落实固体废物的分类收集与处置工作

项目运营期固废主要为废包装材料、废边角料、不合格品、废活性炭、设备维护产生的废弃物、员工生活垃圾。废包装材料可资源利用的外售至废品回收部门，不可回收的集中收集交由环卫部门清运处置。废边角料统一收集后送粉碎机粉碎，混入原料回收利用。不合格品经拆除后回收利用到工程线。生活垃圾经分类收集后由环卫部门统一清运处置。废活性炭和设备维护产生的废弃物等危险废物分类收集，并暂存于厂区危废贮存库，定期交由有资质的单位处置。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前通过排污权交易取得排污权和排污许可管理手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收，严禁未经验收擅自投入运营。

（二）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

（三）建设单位应根据《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求制定突发事件应急预案，对可能出现不安全环节需制订预防措施及具体方案，杜绝发生突发性安全事故引起的污染事故和人身伤害。

（四）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)》要求，安康市生态环境局高新分局对事中事后监督管理工作进行监督和指导，安康高新区综合行政执法局环保应急大队负责对该项目的事中事后监督管理。

安康市生态环境局高新分局

2025年4月14日

抄送：安康高新区综合行政执法局环保应急大队