安康市生态环境局高新分局

关于建筑固废资源化利用项目（二期）

环境影响报告表的批复

安康盛美宝新型环保建材有限公司：

你公司报来的《建筑固废资源化利用项目（二期）环境影响报告表审批的请示》和相关资料已收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况

建筑固废资源化利用项目（二期）位于安康高新区新型材料产业园。该项目属于新、改建项目，本项目占地面积约10000万平方米，主要建设内容为现代化制砖生产线厂房9893.37m²，生态仿石砖全自动生产线2条、洗沙生产线1条及其他配套设施建设，年处理建筑垃圾100万吨，实现建筑垃圾的精细化分拣和再利用，本项目为原有项目（年处理100万吨建筑垃圾综合利用项目）的配套项目。项目总投资7636.93万元，其中环保投资27.2万元，环保投资占比0.36%。

经审查，该项目符合国家产业政策，在采取报告表提出的污染防治措施后，污染物可做到达标排放。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运营管理中应重点做好的工作

（一）落实大气污染防治措施

项目营运期废气主要为装卸、堆场粉尘、筒仓粉尘、搅拌粉尘、运输车辆扬尘、非道路机械废气。原料卸车点、原料堆场在封闭厂房，并配置喷雾降尘、砂石经封闭输送带送至搅拌设备，在制砖工序上料口和洗砂工序上料口设置水雾喷头，定期洒水等措施降尘。筒仓均采用封闭结构，通过各储仓仓顶的脉冲反吹式袋式除尘器处理后经各仓顶除尘器排气口排放。搅拌过程为封闭过程，搅拌粉尘经搅拌机顶部自带的布袋除尘器处理后，通过顶部排气孔外排。运输车辆扬尘通过进出口洗车台冲洗，厂区道路硬化，定期洒水降尘，运输车辆苫盖等措施抑尘。非道路机械废气通过采用符合国家标准的机械设备，加强设备及车辆的养护，限制超载、限制车速等降低非道路机械废气，对周围环境影响较小。装卸、堆场、筒仓、搅拌粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）大气污染物排放限值。

（二）落实水污染防治措施

运营期废水主要为洗砂废水、设备清洗废水、车辆冲洗废水、生活污水。洗砂废水、车辆冲洗废水经三级沉淀池沉淀后循环使用。设备清洗废水全部回用于产品。生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB-T31962-2015）中的B级标准，经过市政管网排入安康市江北污水处理厂。

（三）落实噪声污染防治措施

运营期噪声主要来自搅拌机、配料机、压滤机等设备，通过基础减震、隔声、选用低噪声设备、加强设备维修等噪声防治措施后，厂界四周昼夜间噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准限值要求。

（四）落实固体废物的分类收集与处置工作

项目运营期固废主要为生活垃圾、不合格产品、除尘灰、沉淀池沉渣、泥饼、废机油、废油桶、废油手套。生活垃圾分类收集后由环卫部门定期统一清运处置。不合格产品运至原有项目破碎。除尘器除尘灰回用于生产。沉淀池沉渣回用于原有项目生产线。泥饼收集暂存后外售。废机油、废油桶、废油手套依托原有项目危废贮存库，暂存后交由有危废处置资质的单位进行处置。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前取得排污许可管理手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收，严禁未经验收擅自投入运营。

（二）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

（三）建设单位应根据《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求制定突发事件应急预案，对可能出现不安全环节需制订预防措施及具体方案，杜绝发生突发性安全事故引起的污染事故和人身伤害。

（四）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)》要求，安康市生态环境局高新分局对事中事后监督管理工作进行监督和指导，安康高新区综合行政执法局环保应急大队负责对该项目的事中事后监督管理。

安康市生态环境局高新分局

2025年4月14日

抄送：安康高新区综合行政执法局环保应急大队