建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审版）

项目名称：  现代医药产业园中药饮片厂项目

建设单位（盖章）：陕西美之邦医药物流有限公司

编制日期：          2025年4月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	16

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	16

四、主要环境影响和保护措施	44

五、环境保护措施监督检查清单	66

六、结论	68

建设项目污染物排放量汇总表	69

附图：

- 本项目地理位置图；

- 本项目与安康市生态环境管控单元分布示意关系图；

- 本项目所在区域水系图；

- 本项目生产车间一层平面布置图；

- 本项目生产车间二层平面布置图。

6、本项目生产车间三层平面布置图

附件：

- 委托书；

- 《陕西省企业投资项目备案确认书》；

- 安康市自然资源局高新分局《关于调整医用应急物资储备库及现代医药物流配送中心项目(厂房B)修建性详细规划审查意见的函》（安高新自然资函〔2024〕303号）；

- 《安康市新高新医药有限公司租赁合同》；

- 营业执照；

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 现代医药产业园中药饮片厂项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2412-610961-04-01-857178 |  |  |
| 建设单位联系人 | 洪健 | 联系方式 | 15691566269 |
| 建设地点 | 安康高新区沣康医药健康产业园以东、新安康大道以北 |  |  |
| 地理坐标 | 中心坐标：108°59′0.981″E，32°43′58.152″N； |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2730中药饮片加工 | 建设项目 行业类别 | 48中药饮片加工273 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 安康高新区经济发展科技局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资 （万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 185.7 |
| 环保投资占比（%） | 1.86 | 施工工期 | 20个月 |
| 是否开工建设 | √否 £是： | 用地面积（m2） | 13640 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《安康高新区总体规划》、《安康高新区生物医药产业园规划》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.与《安康高新区总体规划》相符性 安康高新区位于安康市建民地区，地处160平方公里城市规划区的中心地带，2001年由省政府批准设立为省级开发区，原名为安康生物科技工业园。2006年国家发改委核准并更名为陕西安康工业园区，2009年初提出二次创业和转型升级，5月正式提出在此基础上提升，建设“安康高新技术产业开发区”。2015年9月29日经国务院批复设立的国家高新技术产业开发区，实行现行国家高新技术产业开发区的政策，享有地级市经济管理权。 安康高新区上一轮总体规划于2011年由长安大学城市规划设计研究院编制，规划用地范围位于安康市高新技术产业开发区内，是指安康大道以北，创新四路以南，西康高速以东，科技大道以西的范围，总用地面积约25km2。其功能定位可确定为：以工业和特色服务业为支撑，以富硒食品、生物医药、新型材料、装备制造、现代物流、中心商务等为主导，公共服务设施完备的、具有良好生态环境特色的城市新区，陕南新型产业聚集区、循环经济增长区和城乡统筹示范区。 安康高新技术产业开发区历经近十年的发展，辖区面积扩大，产业布局已大幅度调整。新一轮规划于2019年着手修编，结合安康市的区位特点，安康国家高新区致力于打造中国富硒食品、中国植物提取、陕西新型材料“三大基地”；努力形成产业、研发、商务、物流“四大中心”；重点发展富硒食品、秦巴医药、新型材料、节能环保和特色服务“五大产业”；着力完善“一体两翼”规划的核心区、综合城市新区的承载地、现代科技产业的聚集区、工业园区体系的制高点、企业、技术、人才的孵化器、城乡统筹发展的示范区“六大功能”。 规划范围：新修编规划区东至关庙镇徐岭；南至襄渝铁路、月河；西至富强机场西侧；北到北环线，下辖51个行政村，规划总用地面积约120km2。是新安康门户区建设和城市重心北移的主要承载区。 空间结构：构建了“一带、两区、三轴、四心、十二片区”的空间结构，实现了生态化、现代化的有机统一，整个开发区将打造成为一个现代化城市新区和秦巴特色循环产业聚集区。 （1）一带：付家河生态景观带。 （2）两区：城市新区、产业聚集新区。 （3）三轴：高新大道城市发展主轴、科技大道城市发展主轴、创新路城市发展主轴。 （4）四心：行政商务中心、总部经济与科研中心、循环产业集聚中心、物流中心。 功能定位：安康高新技术产业开发区是安康综合城市新区，其功能定位可确定为：安康“一体两翼”规划核心区、安康中心城市新中心、城乡统筹发展示范区、现代科技产业聚集区、工业园区体系制高点、企业（技术、人才）孵化器。 产业方向和发展目标：建设中国富硒食品、中国植物提取、陕西新型材料三大基地；打造陕、川、渝、鄂交汇区的产业、研发、商业、物流四大中心。 （1）生物医药：利用全市丰富的天然中药材资源，打造“中国植物提取基地”，加快安康北医大制药股份有限公司19项专利技术成果转化，做大做强生物医药产业。重点发展以黄姜、绞股蓝、木瓜、葛根、五味子、山茱萸等为原料的医药、食品、保健品产业。 根据安康高新区规划可知，目前园区规划产业布局有智能终端产业园、电子信息产业园、先进制造产业园、生物医药（医疗器械）产业园、现代富硒产业园、新材料产业园等园区。本项目主要进行中成药生产，属于生物医药项目，在规划的生物医药产业园内。项目符合安康高新技术产业开发区“中国植物提取基地”和“秦巴医药”的产业定位。 2.与《安康高新区生物医药产业园规划》相符性 - 为加快安康生物医药企业集群聚集发展，延长生物医药产业链，安康高新区规划5平方公里建设生物医药产业园，该生物医药产业园规范范围东至寇东路，西至秦岭大道北段，南至钻石路北，北至北环线，规划建设医药生产厂房、创新研发中心、总部办公大厦、高端人才公寓、医药物流仓储和园区主干网路、污水处理设施等配套设施，引进生物制药、现代中药、医疗器械、医药物流、生物医药服务外包等国内知名医药企业落户，打造集研究开发、企业孵化、生产加工、生活服务、商务配套为一体的现代化生物工程与医药产业园区。 - 本项目位于安康高新区沣康医药健康产业园以东、新安康大道以北，位于规划的生物医药产业园西部，属于园区重点建设项目。项目主要开展中成药制剂生产，符合安康高新区生物医药产业园的功能定位。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2024年本）》分析，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类的项目。对照陕西省发展和改革委员会《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单（试行）》，本项目位于秦岭一般保护区，行业属于医药制造业，不属于秦岭一般保护区禁止和限制产业。建设单位已于2024年12月31日取得《陕西省企业投资项目备案确认书》，项目代码为2412-610961-04-01-857178。因此本项目符合国家和地方的产业政策。 因此，项目的建设符合国家现行产业政策。 - 2.规划选址相符性 本项目位于安康高新区沣康医药健康产业园以东、新安康大道以北，租用安康市新高新医药有限公司厂房，厂房用地属工业用地，不涉及耕地，不占用基本农田，周边无制约因素。根据2024年12月9日出具的安康市自然资源局高新分局《关于调整医用应急物资储备库及现代医药物流配送中心项目(厂房B)修建性详细规划审查意见的函》可知“原则同意《医用应急物资储备库及现代医药物流配送中心项目修建性详细规划调整方案》，可按此修详规设计进行下一步工作”。 本项目是中成药生产制造业，符合产业园规划的发展定位和产业布局，项目的选址符合相关建设规划、区域管控要求和设计技术标准，本项目周边主要是工业企业、市政道路，距离住户较远，运营期采取环评要求的措施能够合理处置各项污染物，各项污染物对周边环境影响较小，从环境保护角度分析，其选址是合理的。 - 与陕西省主体功能区规划的符合性分析 陕西省主体功能区划按开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三类，本项目所在地高新区位于省级层面重点开发区域中的安康区块。省级层面重点开发区安康区块的功能定位是连接西北、西南和华中的重要交通枢纽，我省重要的清洁能源基地，区域性新材料和绿色食品加工基地、现代服务业和物流配送中心。构建以安康中心城市为核心，以月河川道为主轴，西康高速公路为副轴，沿线重点城镇为支撑的空间开发格局。做大清洁能源、装备制造、富硒食品、生物医药产业，培育现代物流、新材料等新兴产业，巩固改造蚕茧丝绸等传统产业，大力发展现代农业和生态旅游业，优化生产布局和品种结构。 本项目位于安康市高新区，项目为中成药生产项目，属于生物医药产业，不属于大规模高强度工业化城镇化开发项目，不涉及矿产资源开发。 因此，项目建设是符合《陕西省主体功能区规划》要求的。 - “三线一单”符合性分析 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”的符合性分析见表1-1。 表1-1 本项目与“三线一单”的符合性分析表 三线一单; 本项目; 本项目情况; 相符性. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于沣康医药健康产业园以东、新安康大道以北，安康市自然资源局高新分局出具的《关于调整医用应急物资储备库及现代医药物流配送中心项目(厂房B)修建性详细规划审查意见的函》（安高新自然资函〔2024〕303号）可知，本项目用地符合规划且不占用生态保护红线，本项目不涉及自然保护区、湿地公园、森林公园、地质公园、风景名胜区、城市规划区、禁止开发区、一级国家级公益林地、I级保护林地以及退耕还林地，不在安康市高新区生态保护红线范围内。因此，符合生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 安康市高新区2024年环境空气质量满足《环境空气质量标准》二级标准，属于达标区；区域地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。通过环境影响分析，项目施工期和运营期在采取环评提出的措施处置各项污染物后，对周边环境影响较小，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目项目运营期内主要消耗水能和电能，不属于“两高”项目，项目的实施不会突破区域资源利用上线。; 符合. 生态环境准入清单; 生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目位于安康高新区重点管控单元，于2024年12月31日已经取得《陕西省企业投资项目备案确认书》，项目代码为2412-610961-04-01-857178，项目满足该管控单元的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率要求等管理要求。详见下文“与《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析”。; 符合. - 与《安康市生态环境分区管控方案动态更新成果的通知》符合性分析 安康市人民政府印发了《关于印发安康市生态环境分区管控方案动态更新成果的通知》（安政发〔2024〕128号），按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将全区统筹划定优先保护、重点管控、一般管控三类环境管控单元共150个，实施生态环境分区管控。根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控采取“一图一表一说明”符合性分析的表述方式。本项目与《安康市生态环境分区管控方案动态更新成果》符合性分析如下。 （1）“一图”，项目与环境管控单元对照分析示意图 根据陕西省“三线一单”数据应用管理平台，形成对照分析示意图，图中所示本项目位于高新区重点管控单元。管控单元对照分析示意图见下图。 项目地 图1-1 项目与环境管控单元对照分析示意图 （2）“一表”，项目涉及的生态环境管控单元准入清单 根据陕西省“三线一单”数据应用管理平台数据分析，项目涉及环境管控单元管控要求如下。 表1-2 与陕西省“三线一单”生态环境管控单元的符合性分析 市; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求; 项目情况; 符合性. 安康市; 高新区; 安康高新区; 空间布局约束; 1.对《市场准入负面清单》中禁止准入事项,市场主体不得进入，行政机关不子审批、核准，不得办理有关手续。 2.合理布局产业园区，把工业开发严格限制在影响资源环境能够承受的特定区域。 3.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对不符合要求的落后产能要素项目，依法依规退出。对最新版《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目禁止投资，用地对淘汰类项目禁止投资。 布局敏感区：严格控制涉气“两高”项目(民生等项目除外)。; 本项目属于中药饮片制造项目，不属于高能耗和高污染项目，不属于《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目；项目运营期采取的污染处理措施能保障污染物达标排放。; 符合. 污染物排放管控; 1.统筹考虑园区生产用热(汽)，尽量使用清洁能源，如需建燃煤锅炉外排烟气必须经除尘脱硫处理。 布局敏感区：1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施。 2.淘汰老旧车辆，优先选择新能源汽车、替代能源汽车等清洁能源汽车。; 本项目以中药材为原料生产中药饮片，本项目不建设锅炉，生活污水、生产废水经预处理后排入城市污水管网；拣选、切制、烘干产生废气通过集气罩收集后通过布袋除尘器处理后排放。; 符合. 环境风险防控; 1.对安全利用类农用地地块，地方人民政府农业农村、林业草原主管部门，应当结合主要作物品种和种植习惯等情况，制定并实施安全利用方案； 2.对安全利用类耕地，应当优先采取农艺调控、替代种植、轮作、间作等措施，阻断或者减少污染物和其他有毒有害物质进入农作物可食部分，降低农产品超标风险。; 本项目用地在安康高新区规划范围内；租用工业厂房，不涉及耕地。; 符合. 资源利用效率要求; 加强城镇节水。提高中水回用率，积极推行低影响开发建设模式，建设滞、渗、蓄、用、排相结合的雨水收集利用设施。; 项目工艺过程中用水量较少，且采取雨污分流的模式。; 符合. （3）“一说明”，项目与“三线一单符合性说明” - 对照《关于印发安康市生态环境分区管控方案动态更新成果的通知》（安政发〔2024〕128号），本项目地位于陕西省安康市高新区重点管控单元内，本项目用地符合规划且不占用生态保护红线。项目已取得《陕西省企业投资项目备案确认书》，项目代码为2412-610961-04-01-857178，项目满足该管控单元的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率要求等管理要求。 - 项目不属于严格控制涉气“两高”项目，项目运营期在落实各项污染防治措施，保证项目废气、噪声达标排放，固废妥善处置，废水达标排放的前提下，不会突破区域环境承载力。项目的建设符合陕西省、安康市生态环境总体准入清单总体要求等各项规定。项目符合管控方案的相关要求。 - 综上所述，本项目符合《安康市生态环境分区管控准入清单》之中的各项要求。 6.与秦岭相关规划、法律法规、规范性文件符合性分析 本项目与秦岭保护要求符合性分析见表1-3。 表1-2 本项目与秦岭保护要求符合性分析 文件名称; 相关规划、条例要求; 项目情况; 符合性. 《陕西省秦岭生态环境保护条例》; 核心保护区不得进行与生态保护、科学研究无关的活动：①海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域；②国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；③饮用水水源一级保护区；④自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。; 本项目不涉及国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产，饮用水水源一级保护区等，不在海拔2000米以上区域、秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域。; 符合. 重点保护区不得进行与保护功能不相符的开发建设活动：①海拔1500米至2000米之间的区域；②国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；③国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；④水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊；⑤全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。; ①项目海拔360m，不涉及海拔1500米至2000米之间的区域；②不涉及国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；③不涉及国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；④不涉及水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊；⑤不涉及全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。; 符合. 秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域为一般保护区，一般保护区生产、生活和建设活动，应当严格执行法律法规规定。; 本项目位于秦岭一般保护区范围内。; 符合. 禁止在秦岭二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。鼓励在秦岭二十五度以下的坡耕地进行退耕还林还草。; 本项目不涉及25°以上陡坡地开垦种植农作物。; 符合. 禁止在核心保护区、重点保护区勘探、开发矿产资源和开山采石，禁止在秦岭主梁以北的秦岭范围内开山采石。; 本项目不在秦岭主梁以北的秦岭范围内，不属于开山采石项目。; 符合. 在一般保护区新建、扩建、改建矿产资源开采项目和秦岭主梁以南的一般保护区开山采石，应当符合省秦岭生态环境保护总体规划、秦岭矿产资源开发专项规划的要求，进行环境影响评价，依法办理审批手续。; 本项目不属于矿山资源开采及开山采石工程，符合省秦岭生态环境保护总体规划的要求。; 符合. 矿产资源开发企业应当依法履行尾矿库安全生产、环境保护主体责任，排查治理安全隐患和环境风险，确保尾矿库安全运行，对尾矿库安全终身负责。; 本项目不涉及尾矿库建设; 符合. 《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》; 规划范围：东西以省界为界，南北以秦岭山体坡底为界，总面积5.9万平方公里，涉及6市、39县区全部区域及26个县区部分区域。; 本项目位于秦岭一般保护区，项目符合《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单》中相关要求。; 符合. 基于秦岭范围生态环境的垂直分异特征，按照海拔高度、主梁支脉、自然保护区分布等要素，划分为核心保护区、重点保护区和一般保护区。①核心保护区：主要包括海拔2000m以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000m以内、主要支脉两侧各500m以内的区域；国家公园、自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域，国土空间规划确定的城镇开发边界范围除外。②重点保护区：主要包括海拔1500m至2000m之间的区域；国家公园、自然保护区的一般控制区。饮用水水源二级保护区等；禁止勘探、开发矿产资源和开山采石，严格执行重点保护区产业准入清单制度。③一般保护区：重点保护区以外的区域，涉及39个县（市、区），335个乡（镇）、街道，3500多个行政村，常住人口430多万。严格执行一般保护区产业准入清单制度。. 《安康市秦岭生态环境保护总体规划》; 三、适度开发区 涉及范围：安康市秦岭范围内除禁止开发区、限制开发区以外的区域，海拔1500米以下的区域为适度开发区。 功能定位：秦岭生态安全外延区与生态循环区。 保护原则：在强化保护条件下，控制开发强度，按照“点状开发、面上保护”的原则，因地制宜，划定城镇开发边界和工业开发控制地带，限制大规模工业化、城镇化，禁止无规划的蔓延式扩张，严格执行环境影响评价制度，严格控制和规范开山采石等露天采矿活动。; 项目位于安康市秦岭范围内除禁止开发区、限制开发区以外的区域，海拔1500米以下的区域，属于适度开发区。项目不属于大规模开发活动，不属于开山采石等露天采矿活动。; 符合. 《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单》（陕发改秦岭〔2023〕632号）; 在秦岭的河道、湖泊管理范围内，禁止围河（湖）造田，违规修建房屋等建筑物（构筑物）、存放物料，擅自搭建设置旅游、渔业设施；禁止堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体；禁止其他危害河岸堤防安全及影响行洪安全的行为。; 本项目位于秦岭一般保护区，项目实施不存在堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体，不存在其他危害河岸地方安全及影响行洪安全的行为。; 符合. - 综上分析，项目符合《陕西省秦岭生态环境保护条例（2019）》、《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》及《安康市秦岭生态环境保护规划（修订版）》等相关规划要求。 - 7.与相关规划的符合性分析 - 表1-4 与相关规划的符合性分析一览表 相关规划; 本项目情况; 相符性. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 推进“一山一水一平原”重点区域绿色低碳发展。推进秦岭 水源涵养和生物多样性保护，维护区域生态平衡，实现自然资源良性循环和永续利用。在严格保护的前提下，鼓励清洁能源、有机农业、生物医药、生态旅游、健康养老等产业有序发展，促进资源综合利用，形成以汉中、安康、商洛循环经济产业核心聚集区为主体，主导产业明晰、服务功能完善、环保要求达标、绿色循环发展的新格局。; 本项目为中成药制造业，属于生物医药行业，符合《陕西省“十四五”生态环境保护规划》中鼓励生物医药、生态旅游、健康养老等产业有序发展的要求。; 符合. 《安康市“十四五”生态环境保护规划》; 第二节 着力构建绿色循环低碳产业发展体系坚持优先发展生态友好型产业，着力推进生态富硒、生态旅游、山林经济、涉水产业发展。坚持园区承载，提升发展装备制造、新型材料、清洁能源、生物医药、安康丝绸等支柱产业。坚持创新引领，加快发展医养产业、现代物流、电子信息、节能环保、文化创意等新兴产业。统筹谋划好“六大绿色工业”“五大特色农业”融合发展，大力实施重点产业链“链长制”，推进绿色产业项目竞相发展。; 项目为中成药制造业，属于生物医药行业，符合《安康市“十四五”生态环境保护规划》中提升发展装备制造、新型材料、清洁能源、生物医药、安康丝绸等支柱产业的要求。; 符合. - 8.与相关政策的符合性分析 表1-5 与相关政策的符合性分析 名 称; 内容; 本项目情况; 符合性. 《大气污染防治行动计划》; 第一条（二）：深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。; 本项目施工过程中，严格按照环评提出的环保要求在采取设置围挡，洒水抑尘等措施后，可有效降低大气污染。; 符合. 《安康市汉江水质保护条例》; 第二十四条 汉江流域实行重点水污染物排放总量控制和排污许可制度。市、县（市、区）人民政府应当根据上级人民政府下达的重点水污染排放总量控制指标，制定本辖区重点水污染物排放总量控制方案，采取措施削减辖区内水污染物排放总量，防止水质控制指标超标。 纳入排污许可管理的企业、事业单位和其他生产经营者应当在规定的时限内，向生态环境行政主管部门申请排污许可证。未取得排污许可证的，不得排放污染物。 第二十六条 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的废水，防止污染环境。鼓励企业进行技术改造，淘汰污染水环境的落后工艺和设备，减少废水和污染物排放量。 建设项目中的污水处理设施，必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入使用。污水处理设施应当保持正常运行，不得擅自拆除或者停运、闲置。; 本项目建成后将依法按照排污许可管理要求办理排污许可手续，生产废水经自建污水处理站预处理达标后排入城镇污水管网进行处理。; 符合. 《长江保护法》; 第二十二条 长江流域省级人民政府根据本行政区域的生态环境和资源利用状况，制定生态环境分区管控方案和生态环境准入清单，报国务院生态环境主管部门备案后实施。生态环境分区管控方案和生态环境准入清单应当与国土空间规划相衔接。 长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。 第四十七条“在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。”; 本项目属于中成药生产制造业，不涉及提取工艺，项目产生的废水经厂区污水处理站处理达标后排入城镇污水管网，不在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口。. 《安康市汉江流域水质保护条例》; - 第十八条“禁止在汉江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工项目；禁止在汉江干流、重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；禁止在汉江流域新建高排放氮、磷污染物的工业项目。” - 第十九条汉江流域新设、改设或者扩大排污口，应当符合水功能区划、水资源保护规划和防洪要求，未经许可不得设置入河排污口。 - 第二十三条 汉江流域实行重点水污染物排放总量控制和排污许可制度。市、县（区）人民政府应当根据上级人民政府下达的重点水污染排放总量控制指标，制定本辖区重点水污染物排放总量控制方案，采取措施削减辖区内水污染物排放总量，防止水质控制指标超标。 - 纳入排污许可管理的企业、事业单位和其他生产经营者应当在规定的时限内，向生态环境主管部门申请排污许可证。未取得排污许可证的，不得排放污染物。 - 第二十五条 市、县（区）人民政府应当合理规划工业布局，鼓励企业进行技术改造，淘汰污染水环境的落后工艺和设备，减少废水和污染物排放量。新建的工业建设项目应当进入工业园区、经济园区、“飞地”经济区等工业聚集区。 - 依法建设项目中的水污染处理设施，进行集群综合处理的，必须与建设项目同时配套建设；建设项目单体处理的，必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入使用。水污染物处理设施应当保持正常运行，不得擅自拆除或者停运、闲置。 - 重点排污单位、工业聚集区应当配套建设污水集中处理设施，安装水污染排放自动监测设备，与生态环境主管部门监控设备联网，并保证监测设备正常运行。 - 排放工业废水的企业应当采用清洁工艺，收集和处理产生的废水。向污水集中处理设施排放的工业废水，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后排放。; 本项目不在汉江干流岸线一公里内；项目在建成后将依法按照《排污许可管理条例》完善排污许可相关手续；项目生产废水经厂区污水处理站预处理达标后排入城镇污水管网，由集中处理设施处理工艺要求后排放。. - 与《制药工业污染防治技术政策》相关政策的符合性分析 表1-6 与《制药工业污染防治技术政策》政策的符合性分析 名称; 要求; 本项目情况; 符合性分析. 《制药工业污染防治技术政策》（公告2012年第18号）; 清洁生产： 鼓励使用无毒、无害或低毒、低害的原辅材料，减少有毒、有害原辅材料的使用； 生产过程中应密闭式操作，采用密闭设备、密闭原料输送管道；投料宜采用放料、泵料或压料技术，不宜采用真空抽料，以减少有机溶剂的无组织排放。 有机溶剂回收系统应选用密闭、高效的工艺和设备，提高溶剂回收率; 本项目生产过程中使用无毒、无害或低毒、低害的原辅材料；生产过程封闭式操作，采用封闭设备、封闭原料输送管道。; 符合. 水污染防治：废水宜分类收集、分质处理；高浓度废水、含有药物活性成份的废水应进行预处理。企业向工业园区的公共污水处理厂或城镇排水系统排放废水，应进行处理，并按法律规定达到国家或地方规定的排放标准。; 本项目废水经厂区内污水处理站处理后排入建民污水处理厂。; 符合. 大气污染防治： 粉碎、筛分、总混、过滤、干燥、包装等工序产生的含药尘废气，应安装袋式、湿式等高效除尘器捕集。 有机溶剂废气优先采用冷凝、吸附－冷凝、离子液吸收等工艺进行回收。 产生恶臭的生产车间应设置除臭设施。; 本项目含药尘废气安装袋式除尘器处理；产生的恶臭气体通过水喷淋装置处理。; 符合. 固体废物处置和综合利用：中药、提取类药物生产过程中产生的药渣鼓励作有机肥料或燃料利用。; 本项目产生的一般固废：生产过程中产生的杂质（一般饮片）、废包装物、除尘灰全部外售综合利用。危险废物包括，实验室废液、废药剂瓶、生产过程中产生的杂质（毒性饮片）、污泥等，全部委托有资质单位处置。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | - 项目由来 为发展安康市高新区医药产业，陕西美之邦医药物流有限公司租用安康市新高新医药有限公司厂房，拟建设现代医药产业园中药饮片厂项目，该厂房位于陕西省安康市高新技术产业开发区新安康大道5号，占地面积13640m2。2024年12月31日，陕西美之邦医药物流有限公司对该项目进行了立项，内容为：项目总建筑面积13640平方米，其中生产车间9600平方米、高架冷库2415平方米、实验和检测中心1623平方米，购置振动筛选机，洗药机，气泡清洗机，润药机，切药机、刨片机、烘箱、蒸箱、炒药机、煅药锅、半自动传送挑选机等各类设备，建设中药饮片生产线。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“二十四、医药制造业27”第“48.中药饮片加工273”，“有提炼工艺的（仅醇提、水提的除外）”编制环境影响报告书，“其他（单纯切片、制干、打包的除外）”需编制环境影响报告表。本项目为中药饮片加工项目，不涉及提炼工艺，仅对中药原材料进行制干、切片，因此应编制环境影响报告表。 陕西美之邦医药物流有限公司委托我公司承担该工程建设内容的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织技术人员进行现场调查及资料收集，在完成工程分析和环境影响因素识别的基础上，按照有关法律法规、环保技术规范及污染类环境影响报告表编制技术指南等要求，编制完成了《现代医药产业园中药饮片厂项目环境影响报告表》，经过单位内部审核后，报请安康市生态环境局高新分局审查、审批。 - 项目基本情况 （1）项目名称：现代医药产业园中药饮片厂项目 （2）建设单位：陕西美之邦医药物流有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：安康高新区沣康医药健康产业园以东、新安康大道以北，项目地理位置图见附图 （5）项目投资：10000万元 （6）租用工业厂房13640m2（安康市新高新医药有限公司厂房B仓） （7）项目位置及周边环境 本项目位于安康高新区沣康医药健康产业园以东、新安康大道以北，中心坐标为：108°59′0.981″E，32°43′58.152″N，东侧为青创实业创业孵化园，西侧为安康市新高新医药有限公司厂房，南侧为安康市新高新医药有限公司厂房建设项目部，北侧为预留空地。项目四邻关系图见附图 - 主要建设内容及规模 本项目占地拟投资10000万元，拟租用建成工业厂房总占地13640m2；其中生产车间9600m2、高架冷库2415m2、实验和检测中心1625m2，购置振动筛选机，洗药机，气泡清洗机，润药机，切药机、刨片机、烘箱、蒸箱、炒药机、煅药锅、半自动传送挑选机等各类设备，建设中药饮片生产线。本项目建成后，设计产能为年产中药材2200吨，中药饮片3300吨。项目工程内容详见表2-1。 表2-1 建设内容一览表 类别; 建设内容; 建设规模. 主体工程; 饮片生产车间; 1幢3层，建筑高度为18m，底层和二层基本柱网为9m×9.5m，三层柱网为9mx19m；室内外高差为0.4m；一层建筑面积6270.87m2，采用钢筋混凝土框架结构；二层建筑面积4636.67m2，采用钢筋混凝土框架结构，三层采用门钢结构，轻钢屋面，建筑面积约为2197.3m2，厂房生产物品类别为丙类2项。一层设置净选、干燥、炒制锻制、筛选、包装、蒸煮、切制、洗润、烘干、发芽发酵等工序生产线；二层设置筛选、切制、浸泡、蒸煮、包装等生产间；三楼设置人工生产加工区。. 储运 工程; 运输; 厂外运输委托物流公司运输，厂内运输方式为叉车、手推车运输. 高架单层冷库; 高架冷库占地面积为2415m2，高架单层冷库部分基本柱网为19m×9.5m，室内外高差为0.4m，采用门钢结构，轻钢屋面，冷库存储物品类别为丙类2项。. 公用 工程; 供水; 市政供水。. 排水; 生活污水经化粪池收集后与生产废水一同进入厂区污水处理站处理后经市政污水管网排入建民污水处理厂。. 供电; 引自电网，变电所位于厂房日南侧，安装容量为800KVA，为厂房B东侧三层生产厂房供电：厂房B西侧单层冷库由已建仓库A的10KV/0.4KV变电所引出的0.4KV电源供电。. 制冷供暖; 供暖、制冷采用分体空调。. 环保 工程; 废水处理; 生活污水经过自建化粪池（10m3）处理后，同生产废水进入项目污水处理站（25m3/d）处理，通过市政污水管网排入建民污水处理厂处理。. 生活污水经化粪池收集后与生产废水一同进入厂区污水处理站处理后经市政污水管网排入建民污水处理厂。. 固废处理; 生活垃圾采用垃圾桶收集，交由环卫部门清运处置。. 生产过程中产生的杂质（一般饮片）、废包装物、除尘灰等，全部外售综合利用。. 一层东侧设置10m2危废间一座，实验室废液、废药剂瓶、生产过程中产生的杂质（毒性饮片）、污泥厂区危废贮存间暂存后，定期送有资质的危险废物处置单位处置。. 废气处理; 药材粉碎、筛选、切制、煅制等工序废气经“集气罩+布袋除尘器+20m 排气筒DA001”排放。. 污水处理站恶臭气体，采取密闭、喷洒除臭剂、绿化等措施.. 药材炒制、蒸煮、烘干工序废气经“集气罩+水喷淋处理装置+20m 排气筒 DA002”排放。. 噪声防 治措施; 基础减振、厂房隔声。. 3.产品方案 本项目年产中药材2200吨，中药饮片3300吨，品种约200种，仅为简单的中药物理加工，没有提炼等工艺。项目产品与原料种类相同，一种药材生产一种产品或两种产品，各种产品产量根据产量和市场需求情况不断调整，难以确定每种产品产量，本项目仅列出具有代表性品种，产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案 产品名称; 工艺; 名称; 年产量（t/a）; 备注. 普通中药饮片; 人工拣选类; 辛夷花、苍耳子、菊花、牛蒡子、蝉蜕、蔓荆子、夏枯草、决明子、密蒙花、青果、莲子心、金银花、连翘、马勃、木蝴蝶、番泻叶、芦荟、火麻仁、郁李仁、甘遂、牵牛子、独活、威灵仙、木瓜、砂仁、豆蔻、草豆蔻、红豆蔻、草果、薏苡仁、赤小豆、车前子、地肤子、海金沙、石苇、炮姜、吴茱萸、丁香、高良姜、花椒、胡椒、小茴香、荜拨、八角茴香、菊花、大腹皮等。; 1000; 产品生产执行《省级中药饮片炮制规范修订的技术指导原则》（国药监〔2018〕16号）. 破碎类; 石膏、芒硝、滑石、锻自然铜、海蛤壳、青礞石、石决明、牡蛎、珍珠母、磁石等。; 100. 切制类; 桂枝、紫苏叶、紫苏梗、紫苏、荆芥、防风、香薷、羌活、白芷、细辛、藁本、桑叶、菊花、薄荷、柴胡、升麻、葛根、粉葛，木贼、荷叶、知母、栀子、天花粉、芦根、淡竹叶、谷精草、黄连、黄柏、黄芩、龙胆草、秦皮、白鲜皮、虎杖、大青叶、板蓝根、泽泻、重楼、大血藤、紫花地丁、野菊花、蒲公英、射干、五味子、北豆根、鱼腥草、白头翁、穿心莲、马齿笕、土茯苓、漏芦、地黄、赤芍、牡丹皮、玄参、紫草、白薇、地骨皮、银柴胡、胡黄连、大黄、海风藤、伸筋草、露蜂房、秦艽、络石藤、桑枝、五加皮、桑寄生、香加皮、狗脊、千年健等。; 900. 炒制类; 炒牛蒡子、炒蔓荆子、炒栀子、炒山楂、焦山楂、炒麦芽、焦麦芽、炒莱菔子、炒鸡内金、炒薏苡仁、炒王不留行、炒柏子仁、炒酸枣仁、炒僵蚕、炒白扁豆、炒姜黄、醋南、五味子麸炒枳壳、麸炒芡实、牛膝、川牛膝、桑葚、龟甲、鳖甲、南五味子、焦白术、炒川楝子、炒桃仁、炒白芥子、炒杏仁等。; 500. 蒸煮类; 女贞子、熟地（生地煮制得到）等。; 200. 炙制类; 盐知母、姜黄连、酒黄芩、土茯苓、醋鳖甲、酒川牛膝、醋香附子、醋龟甲、醋五味子、酒乌梢蛇、酒女贞子、酒白芍、酒乌梢蛇、酒大黄、醋延胡、索蜜白前、麸炒山药、麸炒白术、蜜款冬花、蜜枇杷叶、酒川芎、醋郁金、蜜马兜铃、蜜紫菀、蜜桑白皮、炙甘草、锻石决明、制何首乌、蜜南五味子、醋乌梅、炙淫羊藿、蜜炙黄芪、酒肉苁蓉、盐杜仲、盐补骨脂、醋柴胡、蜜远志、酒当归、酒丹参、盐巴戟天、酒地龙等。; 500. 煅制类; 锻瓦楞子、锻珍珠母、锻牡蛎、锻自然铜等。; 50. 发芽类; 麦芽等。; 40. 毒性中药饮片; 炮制类; 制川乌、制草乌、法半夏、姜半夏、清半夏、黑顺片（原料为白附子）、制天南星等。; 10. 合计; /; 3300; /. 备注：1、本项目所说的毒性中药是《中国药典》中的药理毒性，所用的原辅材料不含汞、砷等急性毒性物质； 2、本项目药材加工过程不使用防腐剂。. - 原辅材料及消耗 - 表2-3 原辅材料用量表 序号; 分类; 名称; 规格型号; 最大储存量; 消耗量; 单位. 1; 原料; 普通中药材; 新鲜采挖、采摘; /; 3460; t/a. 2; 毒性中药材; 新鲜采挖、采摘; /; 40; t/a. 3; 辅料; 食盐; 50kg/袋; /; 200; 袋/a. 4; 生姜; /; /; 8; t/a. 5; 食醋; 500ml/瓶; /; 3; t/a. 6; 土; /; /; 0.3; t/a. 7; 麦麸; /; /; 2; t/a. 8; 黑豆; /; /; 0.5; t/a. 9; 河沙; /; /; 0.5; t/a. 10; 石灰; /; /; 0.5; t/a. 11; 黄酒; 100ml/瓶; /; 1000; 瓶/a. 12; 蜂蜜; 500ml/瓶; /; 2000; 瓶/a. 13; 包装袋; 10kg/袋; /; 6000; 个/a. 50kg/袋; /; 800; 个/a. 14; 实验室; 甲醇; 分析纯，500ml/瓶; 20; 100; 瓶/a. 15; 乙醇; 分析纯，500ml/瓶; 20; 100; 瓶/a. 16; 硫酸; 分析纯，500ml/瓶; 5; 5; 瓶/a. 17; 氢氧化钠; /; 1; 1; g/a. 18; 氨水; 分析纯，500ml/瓶; 3; 2; 瓶/a. 19; 95乙醇; 分析纯，500ml/瓶; 20; 50; 瓶/a. 20; 乙醚; 分析纯，500ml/瓶; 5; 5; 瓶/a. 21; 石油醚; 分析纯，500ml/瓶; 5; 10; 瓶/a. 22; 酚酞; 分析纯，500ml/瓶; 1; 1; 瓶/a. 23; 能源; 电; /; /; 240; 万度. 24; 水; /; /; 5000; m3. 25; 天然气; /; /; 60000; m³. 原辅材料理化性质： - （1）毒性中药材： - ①草乌 [来源]本品为毛茛科植物北乌头Aconitum kusnezoffi Reichb.的干燥块根。 [性状]本品呈不规则长圆锥形，略弯曲，长2~7cm，直径0.6~1.8cm。顶端常有残茎和少数不定根残基，有的顶端一侧有一枯萎的芽，一侧有一圆形或扁圆形不定根残基。表面灰褐色或黑棕褐色，皱缩，有纵皱纹、点状须根痕和数个瘤状侧根。质硬，断面灰白色或暗灰色，有裂隙，形成层环纹多角形或类圆形，髓部较大或中空。无臭，味辛辣、麻舌。 [炮制]制草乌：将原药材拣净，放缸内或其它容器内，用凉水浸漂，每日换水2次，漂至口尝稍有麻辣味时取出；在浸漂过程里如发现有裂口破烂时可加些白矾；另外用黑豆煎汤，加入漂过的草乌，煮透，至内无白心时取出，去掉药渣，晒至半干，闷润后切片、晒干即可(每100斤用黑豆10斤)。 ②川乌，正名为乌头(学名：Aconitumcarmichaeli/Radix)，别名：鹅儿花、铁花、五毒；被子植物门，毛茛科，乌头属。英文名Aconite Root，生于山地草坡或灌丛中。[性状特征]根呈不规则圆锥形，稍弯曲，顶端常有残茎，中部多向一侧膨大，长2~7.5cm，直径1.2~2.5cm。表面棕褐色或灰棕色，有小瘤状侧根及子根脱离后的痕迹。质坚实，断面类白色或浅灰黄色，形成层环纹呈多角形。气微，味辛、麻舌。 - [化学成分]总生物碱含量2.3%,酯1.0%，乌头碱0.3%。主要含乌头碱(aconitine)、中乌头碱(mesaconitine)、塔技乌头胺(talatisamine)、杰斯乌头胺(jasaconitine)、苯甲酰乌头胺(benzoylaconine)、苯甲酰中乌头胺(benzoylmesaconine)和苯甲酰下乌头胺(benzoylhypaconine)等。这类成分的分子结构中，因8位羟基的乙酰化和14位的羟基芳酰化，因而呈现强烈的毒性，是乌头中的主要毒性成分。 ③半夏(学名：Pinellia ternata)，又名地文、守田等，属天南星目。广泛分布于中国长江流域以及东北、华北等地区。[别名]三叶半夏、三叶老、三步跳、麻玉果、燕子尾。 [性状]本品呈类球形，有的稍偏斜，直径1~1.5cm。表面白色或浅黄色，顶端有凹陷的茎痕，周围密布麻点状根痕：下面钝圆，较光滑。质坚实，断面洁白，富粉性。无臭，味辛辣、麻舌而刺喉。 [化学成分]块茎含挥发油、少量脂肪(其脂肪酸约34%为固体酸、66%为液体酸)、淀粉、烟碱、粘液质、天门冬氨酸、谷氨酸、精氨酸、β-氨基丁酸等氨基酸、β_谷甾醇、胆碱、β_谷甾醇_β_D-葡萄糖甙、3，4-二羟基苯甲醛，又含药理作用与毒芹碱及烟碱相似的生物碱、类似原白头翁素刺激皮肤的物质。 ④白附子[别名]禹白附子、独角莲、独脚莲、牛奶白附、鸡心白附、疗毒豆、麻芋子、雷振子。 [来源]本品为天南星科植物独角莲Typhonium giganteum Engl.的干燥块茎。秋季采挖，除去须根及外皮，晒干。 - [性状]本品呈椭圆形或卵圆形，长2~5cm，直径1~3cm。表面白色至黄白色，略粗糙，有环纹及须根痕，顶端有茎痕或芽痕。质坚硬，断面白色，粉性。无臭，味淡、麻辣刺舌。 - 主要生产设施及设施参数 本项目主要设备清单见表2-4。 表2-4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/个）; 备注. 1; 变频风选机; FX-500型; 2; 拣选. 2; 润药机; RY-2000型; 2; 洗润. 3; 中药蒸煮锅（电加热）; ZZ-900型; 4; 蒸煮. 4; 洗药机; XY-700型; 4; 洗润. 5; 高速截断往复式切药机; QY-220型; 4; 切制. 6; 高速截断往复式切药机; QY-300型; 4; 切制. 7; 直切式切药机; QYJ-200型; 2; 切制. 8; 翻板式烘干机; HG-25型; 2; 烘干. 9; 煅药锅（电加热）; DY-600型; 2; 煅制. 10; 滚筒式炒药机; CY-700型; 4; 炒药. 11; 热风循环烘箱（电加热 ）; HX-1型; 4; 干燥. 12; 筛选机; SX-4型; 2; 拣选. 13; 中药破碎机; PS-240型; 2; 粉碎. 14; 中药轧扁机; ZYJ-160型; 0; 切制. 15; 高速万能吸尘粉碎机; FS-30型; 2; 粉碎. 16; 转盘式切药机; QYJ-100型; 4; 切制. 17; 脚踏式塑料薄膜封口机; FR-400型; 6; 包装. 18; 全自动蒸汽发生器; LZ0.024-0.4-D型; 6; 洗润. 19; 空气压缩机; ZB-0.1/8型; 4; /. 20; 电热恒温鼓风干燥箱; GZX-GF.1.01-2-型; 4; 干燥. 21; 真空包装机; V320A; 2; 包装. 22; 电热恒温干燥箱; 101A-4; 4; 检验. 23; 高效液相色谱仪; 岛津; 4; 检验. 24; 水分快速测定仪; SH10A型; 2; 检验. 25; 电热恒温鼓风干燥箱; GZX-GF·101-1-BS; 4; 检验. 26; 超声波清洗器; KQ3200型; 2; 检验. 27; 数显恒温水喷淋锅; HH-4; 2; 检验. 28; 电动离心机; 800型; 2; 检验. 29; 无油真空泵; AL-01型; 2; 检验. 30; 电光天平; TG328A型; 4; 检验. 31; 中央空调; KF-71LW/NY; 4; 阴凉库. 32; 酸度计; 1; 检验. 33; 气相色谱仪; GC9790Ⅱ; 2; 检验. 34; 原子吸收分光光度计; AA320N; 1; 检验. 35; 不锈钢电热重蒸馏水器; DZ·5C; 1; 检验. 36; 高速万能粉碎机; FW100; 4; 检验. 37; 数字酸度计; PHS-25C; 2; 检验. 38; 蒸发光检测仪; 1; 检验. 39; 原子吸收分光光度计; -; 1; 检验. - 工作制度与劳动定员 项目劳动定员50人，年工作310天，一班制，每天8h，项目区不提供食宿。 - 公用工程 （1）供电 引自电网，变电所位于厂房日南侧，安装容量为800KVA，为厂房B东侧三层生产厂房供电：厂房B西侧单层冷库由已建仓库A的10KV/O.4KV变电所引出的0.4KV电源供电。 （2）采暖制冷 由于本项目所在地区年平均气温较高，不属于强制冬季供热地区，因此项目不考虑自建供暖锅炉供暖，夏季制冷和冬季供暖均采用分体空调系统，不设置冷却塔。 - 水平衡分析 项目给水由市政供水管网供给，用水主要为生活用水和生产用水（炮制用水、蒸汽发生器用水、实验室用水、喷淋塔用水、设备清洗用水、地面清洗用水）。具体用水情况如下： - （1）生活用水： - 项目给水由城镇供水管网供给。项目营运期废水为生活污水。本项目员工50人，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），结合本项目实际情况，按照生活用水量68L/（人•d）计，项目年运行310天，则员工生活用水量为3.4m3/d（1054m3/a），生活污水产污按80%计算，则生活污水产生量为2.72m3/d（843.2m3/a）。 （2）生产用水 ①炮制用水 根据建设单位提供资料并结合同类型企业的调查资料显示，中药饮片行业的生产用水主要包括原料药材的清洗、润药、蒸煮。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月9日）中2730中药饮片加工行业系数手册，工业废水量的产污系数为1.83t/t-中药饮片，本项目年产3300t中药饮片，其中2300t需要用水。考虑药材清洗、浸润、灸制等工序中药材浸入损耗，排水量约占用水量的80%，则项目药材炮制加工的排水量为13.58m3/d，则本项目用水量约为16.97m3/d，5261.25m3/a。 ②蒸汽发生器用水 本项目设6台18kg/h蒸汽发生器（电加热），项目在炒制过程中需要使用蒸汽发生器提供热源，为间接加热，水蒸气经冷凝收集后循环使用，不产生废水，项目仅需定期补充水。根据设计资料并类比同类型蒸汽发生器运行参数，管道损失量取3%，故蒸汽发生器补充自来水量为0.051m3/d，15.81m3/a。蒸汽发生器产生的蒸汽经冷凝后全部回用，不外排。 ③理化实验室用水 根据建设单位提供资料，理化室主要检测成品中药饮片的性状鉴别（形状、规格、大小、特征、切面颜色、气味、质地、折断现象等）、检查（水分、灰分、重金属、二氧化硫、农药残留等）、浸出物、含量检测等，质量检验工艺按照《中华 人民共和国药典》（2020 年版）、《全国中药饮片炮制规范》等具体要求执行。根据建设单位提供资料，本项目生产产品总量为3300t/a，送检率为1%，样品量为33t/a，样品量与用水量的比例以2：1计，因此检测用水量约为16.5t/a。本项目在进行检测前后，需对检测器皿和实验仪器进行清洗。根据企业提供的经验数据，检测器皿容器和实验仪器清洗用水量约为0.19m3/d，60m3/a。实验室检测和清洗所用水均为纯水，均为外购，实验室用纯水量为0.24m3/d，76.5m3/a。 实验结束后实验器皿和设备第一次清洗的清洗废液和检测液为危险废物，应单独收集至危废暂存间后委托有资质单位处理，首次清洗废水产生系数按0.2计，则首次清洗废液为12m3/a。 项目检测过程非首次清洗废水产生系数按0.8计，则检测过程非首次清洗废水 产生量为0.155m3/d，48m3/a。 ④设备清洗 项目更换品种或一班生产结束之后，需对生产设备进行清洗，设备外身主要为洁净抹布擦拭，内部需用水进行冲洗。本项目所涉及各种生产设备每天需用水清洗1次，每次清洗用水量约为2m3，则本项目设备清洗用水量约为620m3/a，2m3/d；所产生的设备清洗废水排放系数按0.8计，则设备清洗废水排放量约为1.6m3/d，496m3/a。 ⑤地面清洁用水 本项目部分工序工段项目生产车间需定期进行清洁，每天清洗一次生产车间地面，需冲洗面积约为2000m2，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）用水量按2L/m2·次，年工作310天，则地面清洗用自来水量约为4m3/d，1240m3/a。废水产生系数按0.8计，则地面冲洗废水产生量为3.2m3/d，992m3/a。 ⑥喷淋塔用水 本项目设置喷淋塔作为炒制废气治理工艺，喷淋塔处理风量为5000m3/h，根据资料，水喷淋塔气液比设计为1.5L/m3，则喷淋塔循环水量总计为60m3/d，喷淋塔蒸发损失量为循环水量的0.1%，则补充自来水量为0.06m3/d，定期对沉渣进行打捞，则喷淋塔用水量为0.06m3/d（18m3/a）。水幕除尘塔水循环使用，不外排。 本项目理化试验室监测废液及首次清洗废水作为危废，暂存于危险废物贮存间，交由有资质单位进行处置。 项目生产废水为员工生活污水、炮制废水、理化室非首次清洗废水、设备清洗废水、地面清洗废水，排水量21.255m3/d，本项目生产用水（理化室非首次清洗废水、炮制废水、设备清洗废水、地面清洗废水、洗衣房污水、蒸汽发生器排水）和生活污水经一体化污水处理系统处理后一同进入市政管网排入建民污水处理厂。 本项目给排水情况见下表： 表2-5 项目给排水一览表 单位 m3/d 用水单位; 自来水 用水量; 损耗量; 排放量; 排水去向. 员工生活; 3.4; 0.68; 2.72; 经化粪池收集后经一体化污水处理系统处理经市政管网排入建民污水处理厂. 实验室; 检验; 0.053①; 0; 0.053③; 作为危废暂存于危险废物贮存间交由有资质单位进行处置. 首次清洗; 0.039①; 0; 0.039③. 非首次清洗; 0.155①; 0; 0.155; 经一体化污水处理系统处理后进入市政管网排入建民污水处理厂进一步处理. 炮制单元; 16.97; 3.39; 13.58. 喷淋塔; 0.06; 0.06; 0. 蒸汽发生器; 0.051; 0.051; 0. 设备清洗; 2; 0.4; 1.6. 地面清洁; 4; 0.8; 3.2. 合计; 26.481; 5.381; 21.255. 注：①为外购纯水用量，不计入自来水用水量，③检验废液及首次清洗废水作为危废，交由有资质单位进行处置。. 本项目水平衡图见图 2-1 图2-1 本项目水平衡图（m3/d） - 平面布置 本项目位于安康高新区沣康医药健康产业园以东、新安康大道以北，陕西美之邦医药物流有限公司租用安康市新高新医药有限公司厂房B，厂房B西侧是单层冷库，东侧为3层的生产厂房，建筑高度18.35米，生产厂房分为3层，一层设置净选、干燥、炒制锻制、筛选、包装、蒸煮、切制、洗润、烘干、发芽发酵等工序生产线；二层设置筛选、切制、浸泡、蒸煮、包装等生产间；三楼设置人工生产加工区。分区明确、布局合理。项目产生噪声设备较为集中，对周围声环境影响较小，总图布置基本合理，总平面布置图详见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期工艺流程及产污环节 本项目租用安康市新高新医药有限公司厂房B，施工期主要为设备安装，施工过程中主要产生少量的设备安装噪声、生活污水、生活垃圾和废包装材料。项目施工期较短，施工量较小，施工结束后污染也随之消失，对环境影响较小。 - 营运期工艺流程及产污环节 - 根据建设单位提供资料，本项目中药炮制工艺主要包括净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制、燀制、煅制、炭制、发芽、发酵等，其他辅助工序主要为净选、清洗、浸润、破碎、烘干、筛选、包装等。由于中药饮片产品种类繁多，加工要求也各有不同，中药饮片生产过程中可能仅包括其中部分工序。 （1）净制工艺流程及产污环节图 图 2-2 净制生产工艺及产污流程图 工艺流程简述： 建设单位将原生中药材在挑选间除去外包装，将药材放置在挑选台上，通过人工拣除药材中的杂质、异物及变质品，其中部分需要筛选的药材在筛选间内通过筛 选机进行筛分，使用不锈钢筛目（筛目一般为10目），筛除中药材中细小、少量的石块、泥沙等杂质，不需要清洗的药材直接进转入下一工序或进入其他工序。干燥后的药材经产品质量检验后，检验合格后进入包装工序。 原料药材清洗：需要清洗的药材（比如根类，根茎类，皮类等）在洗润间进行清洗，除去药材表面的泥沙，清洗过程采用自来水清洗，不添加任何清洗剂，清洗后的药材经干燥间里的干燥设备干燥后，进行其他工艺，或成品质量检验，经检验合格后的成品进入包装工序。 干燥工序：干燥间内设敞开式烘箱，其中敞开式烘箱采用电加热。干燥过程中通过控制干燥温度、时间，确保药材的水分、性状最佳。通过加热蒸化出去水分使物料达到安全储存水分值范围，干燥温度一般分为：高温干燥温度80~120℃，中温50-80℃，低温50~30℃。具体温度由取决于药材品种及产品，水分含量股控制在12%~13%。 检验工序：本项目中药饮片在批量生产前需进行试生产，根据中药饮片的不同品种，采用不同的试剂及检验方法，使其符合相关质量标准的要求，然后再进行批量生产，在批量生产过程中，对不同批次的成品中药饮片进行抽样检验。 包装工序：本项目对成品中药饮片进行包装时，根据产品规格不同选择不同的包装机进行包装，分为内包和外包，内包使用塑料袋和包装袋，外包使用纸箱，包 装完成后进入成品库房待售，打码采用激光喷码会产生废气。 产污分析：挑选、筛选处理过程中会产生少量的废包装材料（S1）、杂质（S2）等；药材清洗过程中产生的清洗废水（W1）；干燥过程产生的异味（G1）；检验过程中产生的不合格品（S3）、检验固废（S4）和检验废液（S5）；成品药材包装工序产生的喷码废气（G2）、废包装材料（S6）；设备运行的噪声（N1）。 根据建设单位提供资料，本项目中药炮制工艺主要包括净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制、燀制、煅制、炭制、发芽、发酵等，其他辅助工序主要为净选、清洗、浸润、破碎、烘干、筛选、包装等。由于中药饮片产品种类繁多，加工要求也各有不同，中药饮片生产过程中可能仅包括其中部分工序。 （2）切制工艺流程及产污环节图 图 2-3 切制生产工艺及产污流程图 工艺流程简述： 净制后的中药材在进入切制工艺前，部分药材需进行润药工序，然后再进行切制；其他部分直接进入切制间进行切制工序。然后经干燥设备干燥后进行质量检验然后进入包装工序。润药工序：将需润药的药材放置于润药机内，每个半个小时润药一次，约3-5次，介质为电加热自动蒸汽发生器产生的蒸汽，经润药后药材应及时进行切制，存放时间不超过1h。 产污分析：润药过程中将产生少量的废水（W1）；切制过程中产生的边角料（S1）；检验过程中产生的不合格品（S2）、检验固废（S3）和检验废液（S4）；干燥过程中产生的异味（G1）；成品药材包装工序产生的喷码废气（G2）、废包装材料（S5）；设备运行的噪声（N1-N3）。 - （3）炒制、炙制工艺流程及产污环节图 - 图2-4炒制和炙制生产工艺及产污流程图 工艺流程简述： 净制后的中药材在进行炒制和炙制前，部分需要进行切制后，再进入炒药间内的炒药机进行自动翻炒；无需切制的中药材直接进入炒药间进行炒制或炙制，然后进行筛选，筛去麸皮后，再进入产品质量检验工序和包装工序。 - 炒药间内设1台电磁炒药机（电磁加热），炒制的过程中根据药材的种类和产品需求等，加入一定量的固体辅料进行拌炒，如食盐、生姜等，用文火将药材炒至表面呈深黄色，溢出其固有气味时，取出放凉。炙制的过程中根据药材的种类和产品需求等，加入一定量的液辅料进行拌炒，如黄酒、醋、蜂蜜等，至辅料渗入药物组织内部。酒炙：加入一定量的酒拌匀闷润，置炒药机中，炒制近干，颜色加深时，即可取出，放凉；醋炙：醋炙前药材应大小分档，加入适量醋后加拌匀，置炒药机中文火炒制，炒制规定程度；蜜灸：用12.5%炼蜜拌匀，闷润1小时，置炒药机内，文火炒（15分钟）至表面棕黄色或棕褐色，略带焦斑，稍有黏性，取出放凉。姜炙：先将规定量的生姜洗净，捣烂，加水适量，压榨取汁，姜渣再加水适量重复压榨一次，合并汁液，即为“姜汁”。姜汁与生姜的比例为1∶1。油炙：取羊脂油置炒药机内加热熔化后去渣，加入净药材拌匀，用文火炒至油被吸尽，表面光亮时，取出，摊开、放凉。 - 产污分析：润药过程中将产生少量的废水（W1）；部分药材在切制过程中产生的边角料（S1）；炒制过程产生的废气（G1）；分级筛选过程中产生的麸皮（S2）；检验过程中产生的不合格品（S3）、检验固废（S4）和检验废液（S5）；成品药材包装工序产生的喷码废气（G2）、废包装材料（S6）；设备运行的噪声（N1-N4）。 - （4）蒸制、煮制工艺流程及产污环节图 - 图2-5蒸制工艺和煮制生产工艺及产污流程图 - 工艺流程简述： - 净制后的中药材将需要干燥的药材在干燥间内干燥后，进入蒸煮间进行蒸煮工序；无需干燥的药材直接进入蒸煮间进行蒸煮工序。 - 蒸煮间内设1台蒸煮锅（电加热），蒸煮过程中添加自来水，煮至液体吸尽，或切开无白心时，取出；然后经干燥后产品质量检验工序，检验合格后进入包装工序。蒸煮过程中根据产品需求加入一定的辅料，其使用量较少，采用人工计量加入。文火温度控制在110℃-130℃;中火温度控制在130℃-180℃。 - 产污分析：润药过程中将产生少量的废水（W1）；部分药材在切制过程中产生的边角料（S1）；蒸制过煮制过程中产生的异味（G1）；干燥工序产生的异味（G2）；检验过程中产生的不合格品（S2）、检验固废（S3）和检验废液（S4）；成品药材包装工序产生的喷码废气（G3）、废包装材料（S5）；设备运行的噪声（N1-N3）。 - （5）碳制工艺流程及产污环节图 - 图2-6制炭生产工艺及产污流程图 - 工艺流程简述： - 净制后的中药材在进入制炭工艺前，部分药材需进行润药、蒸煮、切制、干燥工序，部分产品发芽发酵经切制后进入干燥设备干燥然后再进行制炭，其他部分直接进入炒制间进行制炭工序。制炭工序：取生饮片或净药材，置炒药机中，用武火炒至表面焦黑色、断面焦黄色或至规定程度时，喷淋清水少许，熄灭火星，取出，晾凉。 - 产污分析：润药过程中将产生少量的废水（W1）；蒸煮过程中产生异味（G1）切制过程中产生的边角料（S1）；干燥过程中产生的异味（G2）；炭制过程中产生的异味（G3）；检验过程中产生的不合格品（S2）、检验固废（S3）和检验废液（S4）；成品药材包装工序产生的喷码废气（G5）、废包装材料（S5）；设备运行的噪声（N1-N3）。 - （6）煅制工艺流程及产污环节图 - 图2-7煅制生产工艺及产污流程图 - 工艺流程简述： - 净制后的中药材在进入煨制工艺前，部分药材需进行润药、切制、干燥工序，其他部分直接进入炒制间进行煨制工序。煨制工艺：取生饮片或净药材用面皮或湿纸包裹，或用吸油纸均匀地隔层分放，进行加热处理；或将其与麸皮同置炒药机中，用文火炒至规定程度取出，除去麸皮，放凉。 - 产污分析：干燥工序产生的异味（G1）；碾碎工序产生的少量粉尘（G2）；煅制过程产生的废气（G3）；检验过程中产生的不合格品（S1）、检验固废（S2）和检验废液（S3）；成品药材包装工序产生的喷码废气（G4）、废包装材料（S4）；设备运行的噪声（N1-N2）。 - （7）煨制工艺流程及产污环节图 - 图2-8煨制生产工艺及产污流程图 - 工艺流程简述： - 净制后的中药材将需要干燥的药材在干燥间内干燥后，进入煅药间进行煅制；无需干燥的药材直接进入煅药间进行煅制。 - 煅药间内设1台温控式夹层锅（电磁加热），明煅：取生饮片或净药材，砸成小块，置煅药锅内，加热至规定程度，煅至酥脆或红透时，取出，放凉，碾碎。含有结晶水的盐类药材，不要求煅红，但需使结晶水蒸发至尽，或全部形成蜂窝状的块状固体。煅淬：取生饮片或净药材，砸成小块，置煅药锅内，加热至规定程度，煅至红透时，立即投入规定的液体辅料中，淬酥（若不酥，可反复煅淬至酥），取出，干燥，打碎或研粉。然后经产品检验合格后进入包装工序。 - 产污分析：润药过程中将产生少量的废水（W1）；切制过程中产生的边角料（S1）；干燥工序产生的异味（G1）；煨制过程产生的废气（G2）；检验过程中产生的不合格品（S2）、检验固废（S3）和检验废液（S4）；成品药材包装工序产生的喷码废气（G3）、废包装材料（S5）；设备运行的噪声（N1-N2）。 - 燀制工艺流程及产污环节图 - 图2-9燀制生产工艺及产污流程图 - 工艺流程简述： - 净制后的中药材在进入燀制工艺，燀制：取净药材投入沸水中，翻动片刻，捞出。有的种子类药材，燀至种皮由皱缩至舒展，易搓去时，捞出，放入冷水中，除去种皮，干燥。燀制后的药材进入干燥间进行干燥，需进行分级筛选然后进入包装工序。 - 产污分析：燀制过程中产生的异味（G1）、边角料（S1）；干燥工序产生的异味（G2）；分级筛选过程中产生的废气（G3）；检验过程中产生的不合格品（S2）、检验固废（S3）和检验废液（S4）；成品药材包装工序产生的喷码废气（G4）、废包装材料（S5）；设备运行的噪声（N1-N2）。 - （9）发芽工艺流程及产污环节图 - 图2-10 发芽生产工艺及产污流程图 - 工艺流程简述： - 净制后的中药材在进入发芽工艺，发芽：取药材置容器内，加适量水浸润后，取出，在适宜的湿度和温度下使其发芽至规定程度。发芽后的药材进入干燥间进行干燥，需进行分级筛选然后进入包装工序。 - 产污分析：发芽过程中产生的异味（G1）、边角料（S1）；清洗、净选和浸润工序产生的废水（W1），干燥工序产生的异味（G2）；分级筛选过程中产生的固废（S3）；包装过程中产生的喷码废气（G4；成品药材包装工序产生的喷码废气（G4）、废包装材料（S5）；设备运行的噪声（N3）。 - 主要污染工序 - 表 2.6 主要污染产生工序及治理措施 - 时段; - 污染工序; - 污染因子; - 处理、处置措施及排放去向. - 营运期; - 废气; - 粉碎、筛选、切制、煅制等工序; - 颗粒物; - 集气罩+布袋除尘器; 20米高排气筒（DA001）. - 炒制、蒸煮、烘干等工序; - 臭气浓度、非甲烷总烃; - 集气罩+水喷淋处理; 20米高排气筒（DA002）. - 污水处理站; - 恶臭气体; 加盖密闭、除臭剂、绿化. - 废水; 生产废水; pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP; 生活污水经化粪池收集与生产废水一同排入厂区污水处理站处理后经市政污水管网排入建民污水处理厂处理。. 生活污水. 噪声; 选用低噪声设备，采取设备减震，建筑隔声等措施. - 固废; 办公、生活; 生活垃圾; 生活垃圾分类收集定期送至环卫部门指定地点. 一般固废; 生产过程中产生的杂质（一般饮片）、废包装物、除尘灰等，全部外售综合利用. 危险废弃物; 一层东侧设置10m2危废间一座，实验室废液、废药剂瓶、生产过程中产生的杂质（毒性饮片）、污泥厂区危废贮存间暂存后，定期送有资质的危险废物处置单位处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目租用安康市新高新医药有限公司新建设的闲置厂房建设中药饮片生产线，无原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1.环境空气质量现状 项目位于安康市高新区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次环境空气质量现状调查引用安康市生态环境局发布的《2024年12月及1~12月全市环境空气质量状况》中安康高新区环境空气质量数据进行评价，评价因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项常规指标。安康高新区2024年度环境空气质量状况统计见表3-1。 表3-1 2024年度安康高新区环境空气质量状况统计 污染物; 评价项目; 标准值; 现状浓度; 占标率％; 达标情况. SO2; 年均值; 60μg/m3; 8μg/m3; 13.33%; 达标. NO2; 年均值; 40μg/m3; 13μg/m3; 32.5%; 达标. PM10; 年均值; 70μg/m3; 43μg/m3; 61.43%; 达标. PM2.5; 年均值; 35μg/m3; 25μg/m3; 71.43%; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 4mg/m3; 0.9mg/m3; 22.5%; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 160μg/m3; 122μg/m3; 76.25%; 达标. 由上表可知，安康高新区SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度和CO的日最大平均质量浓度、O3的日最大8小时平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。此外，根据生态环境部针对新的编制指南回复，TSP属于常规污染物（详见08版大气导则常规污染物定义），根据原文解释，常规污染物不需补测。故本项目不再对TSP进行监测。 综上所述，本项目所在区域环境空气质量为达标区，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。 - 2.地表水环境质量现状 根据本项目排污方案，项目运营期产生的废水进建民污水处理厂集中处理，尾水排入汉江。评价区所在地表水系为汉江。本次评价引用“七里沟”“老君关”国控断面监测数据进行评价，根据《安康市2024年12月暨1～12月全市水环境质量状况》，2024年度“七里沟”“老君关”国控断面各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。 - 3.地下水、土壤环境现状质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目评价范围内不涉及地下水环境、土壤环境保护目标可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 - 4.声环境质量现状 本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标。 - 5.生态环境质量现状 项目位于安康高新区沣康医药健康产业园以东、新安康大道以北，用地为工业用地，用地范围内无生态环境保护目标，因此，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等保护目标，主要保护目标为500m范围内的青峰村8户，500m范围内最近的大气环境保护目标名称及与建设项目厂界位置关系见表3-2。 2、声环境 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，用地范围内无地下水环境保护目标。 4、生态环境 项目位于安康高新区沣康医药健康产业园以东、新安康大道以北，用地范围内无生态环境保护目标。项目环境保护目标见表3-2。 表3-2 项目环境保护目标 环境要素; 保护目标 名称; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m; 保护内容规模; 环境功能区. 环境空气; 村民住户; 西南侧; 290-320; 约3户/10人; 二类区. 村民住户; 北侧; 195-288; 约5户/20人; 二类区. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 （1）施工期扬尘执行陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值。 表3-3 施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值 单位：mg/m3 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值. 1; 施工 扬尘; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. - 运营期切制、粉碎、烘干、炒药废气执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1中发酵尾气及其他制药工艺废气标准；烘干、蒸煮、炒药异味废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；颗粒物无组织执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值；污水处理站恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1无组织厂界要求。 表3-4 项目大气污染物排放标准 执行标准及级别; 污染因子; 标准值. 排气筒 高度m; 最高允许排放浓度mg/m3; 无组织排放厂界外最高浓度限值 mg/m3. 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）; 颗粒物; 20; 30; /. 非甲烷总烃; 20; 100; /. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; /; /; 1. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 臭气浓度（无量纲）; 20; 2000; 20. NH3; /; /; 1.5. H2S; /; /; 0.06. - 废水 生活污水经化粪池处理后与生产废水一起经管道收集进入污水处理站，经污水处理站处理后排入污水管网，排入建民污水处理厂，最终排入汉江。本项目属于中药饮片加工项目，行业标准为《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008），而该标准适用范围规定“本标准规定的水污染物排放控制要求适用于企业向环境水体排放行为，企业向设置污水处理厂的城镇排水系统排放废水时，有毒污染物总汞、总砷在本标准规定的监控位置执行相应的排放限值；其他污染物的排放控制要求由企业与城镇污水处理厂根据其污水处理能力商定或执行相关标准，并报当地环境保护主管部门备案”，因企业未与建民污水处理厂协商，本项目废水经厂区内污水处理站处理后经市政管网排入建民污水处理厂进一步处理，执行建民污水处理厂进水水质要求。建民污水处理厂进水水质未做要求的污染物执行《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB 21906－2008）中表2标准。 表3-5 项目废水污染物排放标准 污染源; 污染物; 限值; 监测位置; 标准名称. 废水; pH值; 6.5~9.5; 企业废水 总排口; 建民污水处理厂设计进出水水质要求. COD; 400. BOD5; 200. SS; 270. 氨氮; 45. TP; 6. 总氮; 60. 色度（稀释倍数）; 50; 《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906 －2008）中表2标准. 动植物油; 5. 急性毒性; 0.07. 总有机碳; 25. 注：本项目废水中不含总汞、总砷等有毒污染物。. - 噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；标准限值见下表。 表3-6 噪声污染物排放标准限值 项目; 标准; 类别; 标准限值dB(A). 昼间; 夜间. 施工期; （GB12523-2011）; /; 70; 55. 运营期; （GB12348-2008）; 3类; 65; 55. - 固体废弃物 一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求贮存过程应满足相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”期间总量控制要求，国家对化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等主要污染物实行排放总量控制计划管理。 结合项目所处地理位置、当地环境质量现状水平、工程污染物排放特点，本项目总量控制要求如下： - 废水 - 本项目废水排放量为6589.05m3/a，由市政管网排入建民污水处理厂。 - ①企业污水排放口排放标准核算量 - 企业污水排放口COD、氨氮排放浓度执行建民污水处理厂收水水质要求，即COD≤350mg/L、氨氮≤45mg/L，则企业污水排放口排放标准核算COD、氨氮排放量为： - COD=350mg/L×6589.05m3/a×10-6=2.307t/a - NH3-N=45mg/L×6589.05m3/a×10-6=0.297t/a - ②建民污水处理厂出水标准核算量 - 建民污水处理厂出水满足《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，即出水水质COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L，采用建民污水处理厂出水标准核算COD、氨氮排放量为： - COD=50mg/L×6589.05m3/a×10-6=0.330t/a - NH3-N=5mg/L×6589.05m3/a×10-6=0.033t/a （2）废气 本评价核定公式如下： M=K×Q×T/109 其中：M—总量控制目标值，t/a； K—预测值，mg/m3； Q—废气量，Nm3/h； T—年有效工作时间。 非甲烷总烃： 非甲烷总烃有组织废气量为10000m3/h，年有效工作时间为2480h。 M=K×Q×T/109=10000m3/h×0.058mg/m3×2480h/109=0.0014384t/a。 本项目运营期不产生含SO2、NOx废气，即SO2、NOx总量指标均为0。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | （一）施工期废气环境保护措施 1.施工扬尘环保措施 本项目租用建成后的工业厂房，本次建设仅进行简单的厂房内各区域工作棚搭建及设备安装。在施工过程中，建设单位对建设工程的扬尘污染负首要责任，必须制定施工扬尘污染防治目标、污染防治措施，落实污染防治专项费用。施工过程中应做好工地周边围挡，出现破损及时更换；施工现场易起尘物料应使用防尘网进行覆盖，覆盖要封闭严密；施工现场进行易产生扬尘的施工作业活动时，应采取喷淋、喷雾等湿法降尘措施，确保扬尘不扩散到场区外。在日常道路清扫保洁频次的基础上，增加清扫保洁作业频次。 在采取以上措施后，可将施工扬尘限制在较小范围内，工程施工扬尘对周边大气环境影响可以得到有效减缓。 2.施工车辆与机械废气环保措施 施工期间使用机动车运送原材料、设备和机械设备的运转均会排放一定量的CO、NO2以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。为减轻尾气的污染程度和影响范围，施工单位应采取以下治理措施： （1）加强施工机械的保养维护，提高机械的正常使用率； （2）多选择使用电动工具，严格控制内燃机械的使用，场内施工内燃机械（如铲车、发电机等）应安装有效的空气滤清装置，并定期清理； （3）禁止使用废气排放超标的车辆。 （4）机械设备能源应选择轻质柴油、汽油等清洁能源。 在采取以上环保措施后，施工期间废气可实现达标排放，对周边环境影响较小。 （二）施工期噪声环境保护措施 施工期有较多噪声源如：装载机、钻机、运输车辆等，噪声值在75dB（A）~105dB（A）之间，本评价结合施工特点，对上述高噪声设备和声源，提出如下减缓措施和建议： 1.尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免因使用的设备性能差而使噪声增加的现象发生； 2.根据实际情况合理优化工程组织，根据实际施工进度，及时调整各施工机械摆放位置；合理安排施工时间，高噪声设备施工尽量安排在非休息日昼间进行，夜间和午间期间禁止高噪声设备施工和电动工具作业； 4.要求通过文明施工、加强有效管理。 总之，在采取上述减缓措施后，本项目施工各阶段噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定。 （三）施工期固废环境保护措施 1、建筑垃圾主要包括生产区、办公区、试验区搭建建材损耗产生建筑垃圾能综合利用尽量综合利用，不随意倾倒。废弃包装材料可与生活垃圾一起交由环卫部门清运处理，废金属等可出售给废品物资回收公司。 2、施工人员产生的生活垃圾经分类、统一收集后，定期交由环卫部门清运至生活垃圾填埋场处置，不会对周围环境造成明显影响。 采取上述措施后，施工建筑垃圾和生活垃圾可得到妥善处置，对环境产生的影响很小。 （四）施工期废水环境保护措施 施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。施工废水主要是少量机械设备、车辆冲洗水，通过在厂区原有沉淀池沉淀后循环使用，不外排。建设单位应采取以下措施： 1.施工期间，应对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流，污染道路、环境，做好各项截水、排水设计，构筑截排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水、废水和污水，经过沉沙、除渣等处理后，回用施工建设。 2.运输、施工机械机修油污应集中处理，擦有油污的固体废弃物集中收集，要妥善处理，以减少石油类对水环境的污染。 3.生活污水依托厂区化粪池后通过市政污水管网进入建民污水处理厂处理。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影 响和保护措施 | - 废气 - （1）源强核算过程 本项目主要为净制、破碎、筛选、包装、炒制、煅制、炭制、蒸煮、烘干工序产生的废气；检验过程产生的废气。 1）颗粒物 根据国家生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2730中药饮片加工行业系数手册”进行核算。其中颗粒物产排系数（＞1000吨中药饮片）为1.32kg/t中药饮片，项目年产饮片3300吨，粉尘主要产生于粉碎、筛选、切制、煅制等工序，年运行2480h。颗粒物产生量为4.356t/a。项目生产工序较多，通过设置集气罩+布袋除尘器进行处理+排气筒进行处理。集气罩收集效率可达90%，风机设计风量10000m3/h计，袋式除尘器处理效率取99%。则颗粒物收集量为3.9204t/a，排放量为0.039t/a，排放速率为0.0157kg/h，排放浓度为1.57mg/m3，满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值要求（30mg/m3）。 未被完全收集的颗粒物10%以无组织形式排放，排放量为0.4356t/a，排放速率为0.176kg/h。 2）异味 中药加工过程中产生的异味，参照《排污许可证申请与核发技术规范制药工业中成药生产（HJ 1064-2019)》表2，异味主要来源于炒制、蒸煮、烘干过程，项目设置水喷淋处理装置，除尘前采用水喷淋装置去除异味，然后与过20米高排气筒（排气筒DA002）外排，根据类比同类生产项目，中药异味产生浓度约为2000，治理效率按90%计，则臭气浓度排放浓度为200，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1限值要求（2000（无量纲））。 3）生产过程有机废气产生情况 本项目蒸煮等工序使用辅料醋、黄酒，醋使用量3t/a，黄酒使用量0.1t/a，醋中醋酸含量约10%，黄酒中乙醇含量约20%，其中95%进入产品中，因此非甲烷总烃产生量0.016t/a，采用集气罩收集效率可达90%，风机设计风量10000m3/h计。则非甲烷总烃收集量为0.0144t/a，水喷淋处理装置处理效率取90%，排放量为14.4×10-4t/a，排放速率为5.8×10-4kg/h，排放浓度为0.058mg/m3，满足非甲烷总烃执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）排放标准要求（100mg/m3）。 未被完全收集的非甲烷总烃10%以无组织形式排放，排放量为0.0016t/a，排放速率为0.00065kg/h。 4）污水处理站恶臭 污水处理站恶臭气体发生源主要为厌氧池和缺氧池。污水处理站排放的恶臭气体与污水处理工艺、水流速度、污染物浓度及污水处理设施的几何尺寸、密闭方式、气温、日照、气压等多种因素有关。参考美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。据此估算，项目去除BOD5的量为1.708t/a，则NH3产生量为0.0052948t/a（0.002135kg/h），H2S产生量为0.00020496t/a（0.00008265kg/h）。污水处理站恶臭污染物产生量较小。为减少恶臭污染对周边环境的影响，本次评价要求加强污水站四周绿化，池体进行密闭，喷洒除臭剂等措施，可减少恶臭排放量。 5）本项目无组织排放 未被完全收集的颗粒物10%以无组织形式排放，排放量为0.4356t/a，排放速率为0.176kg/h。经估算模型AERSCREEN估算，厂界颗粒物排放浓度0.0585~0.0807mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）》，“厂界无组织”（排放浓度限值1mg/m3）。 未收集的异味气体以无组织形式排放，厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1限值。 未被完全收集的非甲烷总烃10%以无组织形式排放，排放量0.0016t/a，排放速率为0.00065kg/h。经估算模型AERSCREEN估算，厂界颗粒物排放浓度0.00012~0.00024mg/m3，满足非甲烷总烃排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表C.1厂区内VOCs无组织排放限制（10mg/m3）。 （2）废气产排情况一览表 本项目运营过程中产生的废气情况见下表： - 表4-1 废气产排污情况一览表 排气筒编号; 产污环节; 污染物名称; 产生情况; 治理设施; 排放情况; 废气量(m3/h). 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 名称; 效率; 是否为可行技术; 排放量(t/a); 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h). DA001; 粉碎、筛选、切制、煅制等; 颗粒物; 4.356; 1064.62; 布袋除尘器; 99%; 是; 0.039; 1.57; 0.0157; 10000. 无组织; 0.4356; /; 车间密闭; /; /; 0.4356; /; 0.176. DA002; 炒制、蒸煮、烘干; 臭气浓度; /; 2000（无量纲）; 水喷淋装置; 90%; 是; /; 200（无量纲）; /; 10000. 非甲烷总烃; 0.016; 0.58; 14.4×10-4; 0.058; 5.8×10-4. 无组织; 臭气浓度; /; 200（无量纲）; 车间密闭; /; /; /; /; ≤20（无量纲）. 非甲烷总烃; 0.0016; /; /; /; 0.0016; 0.00065. 污水处理站; NH3; 0.0052948; /; 加盖密闭、除臭剂、 绿化; /; /; 0.0052948; /; /; /. H2S; 0.00020496; /; /; /; 0.00020496; /; /; /. （3）大气污染物治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范制药工业 中成药生产（HJ1064-2019）》表 B.1 废气治理可行技术参考表，颗粒物的可行性技术为“袋式除尘；静电除尘；袋式除尘与湿式除尘的组合工艺”，本项目采用布袋除尘器，符合要求。臭气浓度、氨、硫化氢的可行性技术为“水喷淋”，本项目采用水喷淋处理，符合要求。 经计算，项目污水处理站恶臭气体产生量很小，经密闭和喷洒除臭剂等措施后对周边环境影响较小。 （4）大气自行监测要求 为了有效监控建设项目对环境的影响，建设单位应建立环境监测制度，定期委托有资质环境监测机构开展污染源监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范制药工业 中成药生产（HJ 1064-2019）》，项目废气监测要求如下： 表4-2 项目废气污染源监测计划表 监测 点位; 类型; 监测 因子; 监测 频次; 执行标准. DA001; 废气; 颗粒物; 次/半年; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表 2. DA002; 非甲烷总烃. 臭气 浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2. 厂界; 臭气 浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2. 氨. 硫化氢. 非甲烷总烃; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表 2. 2.废水 （1）废水产生情况 本项目废水主要为生活污水、普通饮片废水和毒性饮片废水。 生活污水经化粪池处理，生产废水排入厂区污水处理站，生活污水和生产废水处理后再经市政污水管网排入建民污水处理厂。后期建民污水处理厂完成扩容改造、市政管网接通后，预处理达标的废水进建民污水处理厂集中处理 生产废水经厂区污水处理站处理后，进入建民污水处理厂处理；本项目中生产中涉及的毒性中药材本身含有少量的生物碱有机毒性成分，不含有HgCl2、Hg、As等无机毒性成分，在净制、切制工序中无含毒性成分废水产生，在经润洗、蒸煮工序，脂溶性毒性成分较少，多数在加工炮制过程中已经分解为无毒性成分，再经污水处理工艺中加热去毒，进一步分解为无毒性成分，对后续生物处理环节影响轻微。 - （2）废水污染物排放源和源强核算过程 根据前文水平衡可知，项目运行期间，用水量为26.481m3/d（8209.11m3/a），生活污水用水量为3.4m3/d（1054m3/a），生活用水产生量为2.72m3/d（843.2m3/a），生活污水水质为污水中主要污染物因子为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮等，污染物浓度通过类比确定：COD350mg/L，BOD5150mg/L，SS250mg/L，氨氮25mg/L，总氮65mg/L，总磷5mg/L。生产废水产生量为18.38m3/d（5697.8m3/a），理化实验室用水产生量0.155m3/d（48.05m3/a）。 根据《制药工业水污染物排放标准中药类编制说明》编制组对全国各地几十家中药企业的调研显示，COD的均值在950mg/L左右，进水BOD5浓度范围为29.3~1260mg/L，大多数厂家在300mg/L以下；出水BOD5浓度范围在1.83～87.82mg/L，大多数厂家在50mg/L以下。进水SS浓度范围为29～1643.8mg/L，大多数厂家在250mg/L以下；进水NH3-N浓度范围在0.1～28.2mg/L。 结合本项目情况，同时参考同类行业确定本项目废水水质情况，综合确定本项目生产废水（炮制废水、设备清洗废水、地面清洗废水、检验废水）中COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷浓度为950mg/L、300mg/L、250mg/L、28mg/L、32mg/L、6mg/L。 - 本项目实验室废水中各个因子产生浓度参照参考《实验室废水处理现状与污染防治对策》（杜业威，宋娜，陕西煤业化工技术研究院有限责任公司，陕西西安710199），清洗废水主要污染物为COD：350mg/L、NH3-N：25mg/L、SS：110mg/L、BOD5：160mg/L、总磷：4mg/L、总氮：41mg/L。 - 本项目中生产中涉及的毒性中药材半夏等本身含有少量的生物碱有机毒性成分，不含有Hg、As等无机毒性成分，在洗润工序产生少量洗润废水含少量的生物碱有机毒性成分，而后续经炮制后饮片毒性降低至人体可接受。《毒性饮片废水、废渣处理操作规程》针对的是生川乌、生草乌、生白附子、生半夏等，而项目不生产生川乌、生草乌、生白附子、生半夏等，是将生药材进行炮制，因此产生的毒性废水主要为少量洗润废水，拣选过程产生极少量拣选废弃物和普通药材拣选废弃物一同处置。少量洗润废水采用专用蒸煮锅，采用《毒性饮片废水、废渣处理操作规程》中相应的预处理方法，川乌、草乌处理废水煮沸4-6h；白附子洗涤、浸泡废水进入相应废水处理池，加入姜片、白矾煮沸两小时；生半夏洗涤、浸泡废水倒入石灰、甘草液搅拌均匀，保持污水pH12以上36h。天南星洗润废水加入生姜、白矾通入蒸汽，煮沸2h。采取以上预处理方法处理后和其他废水一同进入污水处理站处理。 （3）废水产排情况一览表 - 本项目运营过程中产生的废水情况见下表： - 表4-3 项目废水水质及污染物产排量 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 总氮; 总磷. 生活污水 843.2m3/a; 产生浓度（mg/L）; 300; 150; 250; 25; 65; 5. 产生量(t/a); 0.2530; 0.1265; 0.2108; 0.0211; 0.0548; 0.0042. 化粪池去除率%; 20; 18; 30; 0; 0; 0. 排放浓度（mg/L）; 240; 123; 175; 25; 65; 5. 排放量(t/a); 0.2024; 0.1037; 0.1476; 0.0211; 0.0548; 0.0042. 理化实验室用水48.05m3/a; 产生浓度（mg/L）; 350; 160; 110; 25; 41; 4. 产生量(t/a); 0.0168; 0.0077; 0.0053; 0.0012; 0.0020; 0.0002. 生产废水 5697.8m3/a; 产生浓度（mg/L）; 950; 300; 250; 28; 32; 6. 产生量(t/a); 5.4129; 1.7093; 1.4245; 0.1595; 0.1823; 0.0342. 综合废水6589.05m3/a; 总产生浓度（mg/L）; 855; 276; 239; 28; 36; 6. 总产生量(t/a); 5.6321; 1.8207; 1.5774; 0.1818; 0.2391; 0.0386. 污水处理站; 去除率%; 92; 93.8; 86; 77; 50; 94. 综合废水6589.05m3/a; 排放浓度（mg/L）; 68.4; 17.11; 33.46; 6.44; 18; 0.36. 排放量(t/a); 0.4507; 0.1127; 0.2205; 0.0424; 0.1186; 0.0024. 表4-4 项目排放口与排放标准对照一览表 名称; 污染物名称; COD; SS; BOD5; 氨氮; 总氮; 总磷. 一体化污水处理站排放口; 出水浓度（mg/L）; 68.4; 17.11; 33.46; 6.44; 18; 0.36. 产生量（t/a）; 0.4507; 0.1127; 0.2205; 0.0424; 0.1186; 0.0024. 《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB 21906-2008）; 400; 270; 200; 45; 60; 6. - （4）废水污染物治理措施可行性分析 - 本项目生产废水产生量为6589.05m3/a(21.255m3/d)，污水站设计处理能力为25m3/d，能满足本项目的处理需求。污水站处理工艺流程图如下： - 图4.1 污水处理工艺流程图 - 工艺说明： - 1）高温处理 - 因毒性饮片废水中含有少量生物碱，环评要求对毒性饮片废水进行预处理，在高温状态下可破坏部分生物碱结构，达到减毒效果，不会对微生物生长造成抑制。 - 2）调节罐 - 综合调节水量和均化水质，以保证额定流量提升至后续处理系统，减少水量和水质对系统的冲击负荷。 - 3）厌氧处理（水解酸化池）：池内部布设填料，便于生物覆膜生长，保证池内污泥浓度，提高污水处理效率。厌氧池启动后，污水由布水系统进入池体，由池底向上流动，经细菌形成的污泥附着在填料上，污泥层对悬浮物、有机物颗粒及细小纤维进行吸附、网捕、生物学絮凝、生物降解作用，使污水在降解COD的同时也得以澄清。 - 在水解酸化池中，废水中的有机污染物将被酸化菌部分酸化为挥发性脂肪酸。厌氧生物发酵池的主要目的是去除COD和改善废水的可生化性。厌氧过程对于浓度较高的有机废水，可以将废水中的有机物分解为甲基等，以气体的形式从池中排出，可以去除废水中30～50%左右的COD。厌氧过程分为四个阶段：水解阶段、酸化阶段、酸性衰退阶段及甲烷化阶段。在水解阶段，固胶体性有机物质降解为溶解性有机物质，大分子物质降解为小分子物质。厌氧反应池是把反应控制在第二阶段完成之前，故水力停留时间短，效率高，同时提高了污水的可生化性。 - 4）缺氧处理：首要功能是脱氮，硝态氮是通过内循环由好氧反应器送来的，循环的混合液量较大； - 5）好氧处理：好氧处理 - 好氧处理的主要目的是将可生物降解的COD转化为CO2和H2O。在活性污泥系统发生的整个生物反应可用下式描述： - COD+O2→CO2↑+H2O+新好氧污泥 - 为使有机污染物顺利转化，这里必须将两个参数控制得当。一是维持曝气池中足够的溶解氧浓度为微生物提供充足的氧，通常溶氧浓度在1-3mg/L。二是曝气池中维持足够的活性污泥浓度以进行生物转化。 - 本工程废水处理好氧工艺选用生物接触氧化工艺。接触氧化池内设有填料，填料淹没于废水中，上面覆有生物膜，废水与生物膜接触过程中，水中的有机物被微生物吸附，氧化分解并生成新的生物膜，从填料上脱落的生物膜随出水流至二沉池后被除去，从而废水得到净化。 - 生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺。接触氧化池内设有填料，部分微生物以生物膜的形式固着在填料表面，部分是絮状悬浮长于水中。因此，它兼有活性污泥法与生物滤池二者的特点。因其滤料及其上生物膜均淹没于水中，又被称为淹没式生物滤池。生物接触氧化法中微生物所需氧气通过人工曝气供给。生物膜生长至一定厚度后，近填料壁的微生物将由于缺氧而进行厌氧代谢，产生的气体及曝气形成的冲刷作用会造成生物膜的脱落，脱落的生物膜将随出水流出。 - 生物接触氧化池在运行初期，少量的细菌附着于填料表面，由于细菌繁殖逐渐形成很薄的生物膜，溶解氧和水中的有机物凭借扩散作用，为微生物所利用。 - 在溶解氧和食物都很充足的条件下微生物的繁殖十分迅速，生物膜逐渐增厚，但当生物膜达到一定厚度后氧已经无法向生物膜内扩散，好氧菌死亡，而兼性细菌、厌氧菌在内层开始繁殖，形成厌氧层，利用死亡的好氧菌为基质并在此基础上不断发展厌氧菌，经过一段时间后在数量上开始下降，加上代谢气体产物的逸出，使内层生物膜大块脱落，在生物膜已脱落的填料表面上，新的生物膜又重新发展起来。填料选用柔性填料，可以悬浮在水中摇摆晃动，对水中的气泡起到剪切的作用，使大水泡变成小水泡。增强氧在水中的溶解。为微生物的繁殖提供充足的氧。在接触氧化池内，由于填料表面积较大，生物膜发展的每一个阶段都是同时存在的，使去除有机物的能力稳定在一定的水平上，生物膜在池内呈立体结构，对保持稳定的处理能力有利。 - 沉淀池：从生物接触氧化池带至沉淀池中的悬浮固体通常具有良好的凝聚性，其目的是利用重力沉降将比水重的悬浮物颗粒从水中去除。其工作过程大致分为进水、静置和排水三步，污水中沉淀的悬浮物在静置时完成沉淀过程，污水由设置在沉淀池壁不同高度的排水管排出。 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范制药工业 中成药生产》（HJ 1064-2019)附录B.2中所列的可行性技术有预处理系统（格栅、混凝、沉淀、中和调节、气浮）；生化处理系统：（水解酸化、厌氧生物法、好氧生物法）；深度处理：(活性炭吸附、曝气生物滤池、高级氧化、芬顿氧化、膜分离)，项目废水经厂区污水处理站（高温处理+调节罐+厌氧+缺氧+好氧+沉淀）预处理后接管进入建民污水处理厂，项目采取的废水处理技术属于《排污许可证申请与核发技术规范制药工业 中成药生产》（HJ 1064-2019)附录B.2中所列的可行性技术，因此，项目采取的治理措施可行。 - 污水处理厂依托可行性分析 根据安康高新区排污规划，该区域为安康建民污水处理厂纳污服务范围。根据现场调查，项目区污水收集管网已敷设到位，拟建项目产生的污废水依托化粪池+自建污水处理站进行处理后均由市政污水管网排入安康建民污水处理厂进行再处理。 安康建民污水处理厂是高新区管委会以招商引资通过BOT模式建设城市污水处理厂，工程位于安康建民办十天高速公路以东、红星村以西，主要接纳高新规划区范围内的生产废水和生活污水，服务范围服务范围东至刘家沟、大桥北路及阳安铁路与襄渝铁路的交汇处；南至安康大道、316国道；西以冉家河为界；北到总体规划确定的快速北环线，服务面积约20km2。工程一次规划、分三期实施，设计总处理规模为10万m3/d，其中一期设计处理能力为3万m3/d，采用选用A2/O处理工艺作为二级生化处理工艺，经处理后的污水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入月河。该污水处理厂环评报告表已于2012年经安康市环保局下达了批复，2015年1月开工建设，一期工程分两个阶段建设，一阶段处理能力为1.5万m3/d、二阶段处理能力为1.5万m3/d，2017年1月注水调试，2018年12月完成竣工环保验收。 根据调查可知，安康建民污水处理厂目前接纳污水量为8000t/d，剩余污水处理能力为7000t/d，本项目废水排放量为6589.052t/a，合21.255t/d；远小于污水处理厂剩余污水处理能力，所以安康建民污水厂有容量接纳本项目产生的废水。因此，从污水处理量能力的角度分析，项目产生的废水纳入安康建民污水处理厂处理是可行。 - 自行监测要求 - 根据《排污单位自行监测技术指南中药、生物药品制品、化学药品制剂制造业》（HJ 1256-2022)，项目废水监测要求如下： 表4-5 本项目废水运营期环境监测一览表 污染源名称; 监测项目; 监测点位; 监测点数; 监测频次; 执行标准. 废水总排口 DW001; 总有机碳、色度、动植物油; 废水总排口DW001; 1个; 年/次; 《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB 21906-2008）. 流量、PH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷、急性毒性（HgCl2 毒性当量））; 半年/次. 3、噪声 （1）噪声源强分析 本项目噪声主要来源于变频风选机、洗药机、切药机等生产设备噪声，噪声噪声源强约为70～85dB(A)，设备噪声源强统计见表4-6。 表4-6 主要噪声源统计表 序号; 位置; 噪声源; 源强dB（A）; 数量; 降噪措施; 采取措施后源强dB(A). 1; 室外; 风机; 85; 2; 低噪设备、基础减振; 75. 2; 室内; 变频风选机; 80; 2; 低噪设备、基础减振、厂房隔声; 60. 3; 室内; 润药机; 75; 2; 55. 4; 室内; 中药蒸煮锅; 75; 4; 55. 5; 室内; 洗药机; 80; 4; 60. 6; 室内; 高速截断往复式切药机; 80; 4; 60. 7; 室内; 高速截断往复式切药机; 80; 4; 60. 8; 室内; 直切式切药机; 85; 2; 65. 9; 室内; 翻板式烘干机; 80; 2; 60. 10; 室内; 煅药锅; 75; 2; 55. 11; 室内; 滚筒式炒药机; 80; 4; 60. 12; 室内; 热风循环烘箱; 70; 4; 55. 13; 室内; 筛选机; 70; 2; 55. 14; 室内; 中药破碎机; 85; 2; 65. 15; 室内; 高速万能粉碎机; 85; 4; 65. 16; 室内; 转盘式切药机; 75; 4; 55. 17; 室内; 脚踏式塑料薄膜封口机; 70; 6; 55. 18; 室内; 全自动蒸汽发生器; 75; 6; 55. 19; 室内; 空气压缩机; 80; 4; 消声、厂房隔声; 65. 20; 室内; 电热恒温鼓风干燥箱; 80; 4; 低噪设备、基础减振、厂房隔声; 60. 21; 室内; 真空包装机; 75; 2; 低噪设备、基础减振、厂房隔声; 55. （2）噪声预防措施 为保证项目区厂界噪声能够实现达标排放，本环评提出以下治理措施： ①设备选型：在满足生产需要的前提下，选用低噪声的设备和机械； ②合理布局：厂区布局上，本项目生产车间和动力设施位于厂区中部，并与敏感点相邻的西厂界、北厂界处设置绿化带，尽量远离居住区； ③仅昼间生产1个班次，8h，无夜间生产，确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养，定期让厂家进行检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 （3）设备噪声影响预测 ①室内点源 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的室内声源传播模式，将室内声源等效为室外点声源，室内声源传播衰减公式为： 式中：L(r)—距离声源rm处声压级，dB（A）； Lp0—距离声源r0处测得的声压级，dB（A）； TL—墙壁隔声量，取20dB（A）； a—平均吸声系数，本项目取0.20； r—墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m； r0—参考位置距噪声源的距离，m； ②合成声压级 式中：——预测点处的等效声级，dB(A)； ——第个点声源对预测点的等效声级，dB(A)。 噪声预测结果见表4-7。 表4-7 噪声源对厂界声环境影响预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 噪声贡献值; 噪声标准值; 是否达标. 昼; 夜; 昼; 夜. 东厂界; 49; /; 65; 55; 是. 南厂界; 47; /; 65; 55; 是. 西厂界; 46; /; 65; 55; 是. 北厂界; 53; /; 65; 55; 是. 本项目每天工作8小时，夜间不生产。根据预测结果可知，项目昼间厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准。 （4）监测计划 表4-8 噪声监测计划表 污染源名称; 监测项目; 监测点位; 监测点数; 监测频次; 执行标准. 噪声; Leq(A); 厂界1m外; 4; 每季1次; 执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准. 4.运营期固体废物影响和保护措施 - 本项目固体废物主要为生产过程中产生的杂质（一般饮片）、废包装物、除尘灰、实验室废液、废药剂瓶、生产过程中产生的杂质（毒性饮片）、污泥以及生活垃圾 （1）生活垃圾 项目劳动定员50人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则生活垃圾产生量为25kg/d，7.5t/a。统一分类收集后，由环卫部门定期清运。 （2）一般工业固体废物 ①废包装材料 本项目产生的废包装材料主要是原料的废包装材料、成品包装工序产生的废包装材料，产生量约为0.3t/a，集中收集后定期外售给废品回收站。 - ②布袋除尘器收集的粉尘 - 布袋除尘器处理效率为99%，炒制废气有组织排放量为3.9204t/a，故布袋除尘器收集的粉尘量为3.8812t/a，集中收集后定期外售处理。 - ③不合格品 - 项目在检验过程中会产生不合格品，根据建设单位提供资料，不合格品产生量约为0.4t/a，集中收集后定期外售处理。 - ④实验室废试剂瓶 - 项目在检验过程中会产生废试剂瓶，产生量约为20kg/a，统一收集后，定期交由环卫部门处理。 - ⑤生产过程中产生的杂质（一般饮片） - 根据项目资料，生产过程中产生的杂质（一般饮片）产生量约0.7t/a，全部外售综合利用。 - 本项目一般固体废物产生情况统计如下： - 表4.9 一般工业固废产生情况表 序号; 名称; 产生量（t/a）; 处理方式. 1; 废包装材料; 0.3; 集中收集定期外售处理. 2; 收尘灰; 3.8812. 3; 不合格品; 0.4. 4; 实验室废试剂瓶; 0.020. 5; 生产过程中产生的杂质（一般饮片）; 0.7. - 按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》有关要求，对本项目的一般工业固废建立工业固体废物管理台账，记录固体废物的基础信息及流向信息、记录固体废物在产废单位内部的贮存、利用、处置等信息，管理台账保存期限不少于5年。 - （3）危险废物 - ①产生及处置情况 - 本项目危险废物包括，实验室废液、废药剂瓶、生产过程中产生的杂质（毒性饮片）、污泥等，全部委托有资质单位处置。本项目危险废物汇总表见下表。 - 表4.10 一般工业固废产生情况表 - 序号; - 名称; - 代码; - 产生量（t/a）; - 产生工序及装置; - 形态; - 有害 - 成分; - 危险特性; - 污染防 - 治措施. - 1; - 实验室废液; - 900-047-49; - 0.092; - 检验; - 液态; - 实验室废液; - T/C/I/R; - 暂存于 - 厂区危 - 废贮存 - 间. - 2; - 废药剂瓶; - 900-047-49; - 0.03; 检验; 固态; - 废药剂瓶; - T/C/I/R. - 3; - 生产过程中产生的杂质（毒性饮片）; - 900-002-03; - 0.08; 生产; 固态; - 杂质（毒性 - 饮片）; - T. - 4; - 污泥; - 900-002-03; - 0.1; - 污水处理; 固态; - 污泥; - T/In. - ②影响分析 - 1）危废贮存间贮存能力可行性 - 本项目危险废物采用符合标准的容器盛装，临时储存于厂区危废贮存间，占地面积为10m2，位于1F东侧，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设，按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求粘贴环境图形标志，地面、墙面做好防腐防渗措施。 - 危废贮存间占地面积10m2，每年转运一次，本项目产生危废量较小，危废贮存间贮存能力满足要求。 - 2）危废临时储存环境影响分析 - 危废贮存间按照重点防渗区进行防渗处理，表面进行防腐处理，不会对地下水及土壤产生影响。危废储存于不锈钢桶容器内，容器密闭，环境风险较小。 - 3）运输管理要求 - 本项目危废自产生点收集后，置于密闭的桶或袋内，采用手动移动车转运至厂区危废贮存间。厂外运输由危废处置单位负责。 - 综上，本项目危险废物从贮存、运输、利用、处置等环节均具备较完善的措施，建议公司进一步加强危废处置全过程环境监管。 - ③贮存间环境管理要求 - 1）贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 - 2）贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 - 3）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 - 4）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 - 5）同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 - 6）贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 - ④其他管理措施 - 危险废物在厂区临时储存时应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），建设单位应切实落实以下措施： - 1）危废间中不同的危险废物应分开堆存，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。采取室内贮存方式，危险废物临时储存在危废储存间，做到防风、防雨、防晒、防渗漏，按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置环境保护图形标志和警示标志，并由专人管理。 - 2）危废需要存放在专用容器中，以便于存放、转运、装卸的安全。专用容器及其标志应满足标准的要求。 - 3）固体废物暂存场室内地面做硬化、防腐防渗处理，且表面无裂隙。 - 4）产生危险废物的单位，应当按照《危险废物管理计划和台账制定技术导则》（HJ1259-2022）、《河北省固体废物污染环境防治条例》等要求，制定危险废物管理计划，内容应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施；建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息；通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门备案危险废物管理计划，申报危险废物有关资料，台账保存时间原则上应存档10年以上。 - 5）产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位，应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息，主动接受社会监督。 - 综上，项目固体废弃物得到合理处置，对环境影响较小。 - 5.地下水、土壤 - （1）污染源及污染途径 - 本项目对土壤环境的潜在影响主要是垂直入渗透。本项目对地下水和土壤环境可能造成污染的途径为：危废贮存间、毒性废水收集装置、污水处理站泄漏。 - 污染防治措施 - ①分区防渗措施针对可能对地下水、土壤造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中提出的根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，防渗技术要求进行划分。项目厂内不同区域实施分区防治，污染区划分为一般防渗区、重点防渗区、简单防渗区。 - 本项目地下水分区防渗措施见下表。 表4.11 分区防渗措施一览表 - 污染区; - 构筑物名称; - 防渗技术要求. - 简单防渗区; 厂区道路; - 一般地面硬化. - 一般防渗区; - 生产车间; - 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行. - 重点防渗区; - 危废贮存间、毒性废水收集装置、污水处理站; - 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. - （2）污染监控 - 本项目采取分区防渗措施后，可有效预防地下水污染产生，无需进行土壤和地下水例行监测。 - 环境风险 - （1）评价依据 - ①风险调查依据《建设项目环境风险评价技术导则》（H169-2018）附录 B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1、表2所列有毒、易燃、爆炸性危险物质名称，本项目涉及的主要危险物质是质检废物。 - （2）风险潜势初判 - 本项目危险物质的重大危险源识别结果见下表。 - 表4.12 重大危险源识别表 - 危险物质名称; - 风险单元/工序; - 临界量 Q（t）; - 最大实际储量q（t）; - q/Q. - 实验室废液; - 危废贮存间; - 50; - 0.092; - 0.00184. - 废药剂瓶; - 50; - 0.03; - 0.0006. - 生产过程中产生的杂质（毒性饮片）; - 50; - 0.08; - 0.00016. - 污泥; - 50; - 0.1; - 0.002. - 甲醇; 实验室; - 10; - 0.4; - 0.04. - 乙醇; - 10; - 0.45; - 0.045. - 95%乙醇; - 500; - 0.02; - 0.00004. - 乙醚; - 10; - 0.002; - 0.0002. - 氨水; - 10; - 0.005; - 0.0005. 合计; - 0.09034. - 本项目危险物质为质检废物，主要分布于危废贮存间，项目厂内q/Q值为0.09034，小于1，项目不构成重大危险源。 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目危险物质数量与临界值比值Q<1，项目环境风险潜势为I，按照导则要求只需要进行环境风险简单分析。 - （3）环境风险识别 - 1）主要危险物质及分布情况 - 项目的危险物质主要为：危废贮存间内储存的质检废物。 - 2）可能影响环境的途径 - 本工程工艺过程风险情景见下表。 - 表4.13 建设项目风险因素识别表 序号; 危险单元; 风险源; 存在危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 1; 危废贮存间; 危废贮存间; 危废贮存间; 泄漏/火灾; 大气/地表水/土壤. 根据危险单元划分，对单元内风险源的危险性、存在条件和转化为事故的触发因素分析详见下表。 - 表4.14 建设项目风险因素识别表 危险 单元; 危险性; 存在条件及转化为事故的触发因素. 危废间; 火灾、泄露; 1.遇到明火（含电气）或者高热产生燃烧，在无法控制时候产生爆炸。. 2.包装不密，溶剂蒸汽挥发空间在爆炸极限遇到明火或者高热引起爆炸。. 3.仓库内成品与氧化剂混放引起燃烧、爆炸。. 4.装卸时候装卸工具摩擦产生火花引燃装卸物或者产品引起燃伤。. 5.装卸车辆故障或尾气引起燃烧。. 6.装卸车时候操作人员未带防护引起夹手、跌落，工具碰伤等伤害。. 7.存放过程因意外而侧翻或破损造成原料泄露. （4）环境风险防范措施及应急要求 为防止风险事故的发生，项目采取以下环境风险防范措施： 1）危险废物贮存间、毒性废水收集装置、污水处理站地面及裙脚做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用的材料要与危险废物相容； 2）对危废储存容器做到定期检查，避免因阀门破损、老化等隐患存在而引起泄漏事故； 3）生产车间及各风险单元做好硬化及防渗工作。 4）编制应急预案。成立应急救援指挥部，车间成立应急救援小组，厂内各职能部门对事故急救等各负其责，配备相应的事故应急物资。 5）工厂保卫部门负责做好厂区内的消防安全工作，贯彻执行消防法规，制定工厂消防管理及厂区车辆交通管理制度。做好对火源的控制，并负责消防安全教育，组织培训厂内消防人员。 （5）分析结论 生产虽存在一定的危险性，但只要牢固树立安全第一、预防为主的思想，严格规章制度，采取本文分析提出的防备措施，严格执行安全操作规程，实行科学管理，事故是可以避免的。 - 企业环境信息公开及排污口规范化管理 （1）企业环境信息公开 本次评价要求企业在项目周边张贴公示，公开企业信息如下： ①基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容及规模； ②建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ③当地要求的其他应当公开的环境信息。 （2）排污口规范化设置 为及时落实环保主管部门提出的各项管理要求，加强企业内部污染排放监督控制，本工程应将环境保护纳入企业管理和生产计划，在企业内部建立行之有效的环境管理机构。制定合理的污染防治措施，使企业排污符合国家和地方有关排放标准，实现总量控制。本评价建议项目在营运期设置专职环境管理人员不少于1人，制定相应的环保规章制度，对厂区环境保护进行管理，负责运营期的环境管理与环境监测工作。 a、建设规范化排污口 建设完善规范化排污口，同时建设的规范化排污口要充分考虑便于采集样品、便于监测计量、便于日常环境监督管理的要求。 b、设立标志牌 标志的设置执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）有关规定和要求。 c、建立规范化排污口档案 建立各排污口相应的监督管理档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS 定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向、立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录。 8.环保投资 本项目对运行期间产生的废气、噪声、固废影响采取防治措施，项目总投资10000万元，其中环保投资185.7万元，环保投资占1.86%。环保投资情况见下表。 表4-15 本项目环保投资说明 污染源; 环保措施名称; 数量; 环保投资 （万元）. 废气; 粉碎、筛选、切制、煅制等工序; 集气罩+布袋除尘器；1根20m排气筒排放; 1套; 30. 炒制、蒸煮、烘干等工序; 集气罩+水喷淋处理；1根20m排气筒排放; 1套; 20. 检验; 通风橱; 1套; 1. 污水处理站; 密闭、除臭剂、绿化; /; 0.5. 废水; 生活污水; 化粪池（10m3）; 1座; 2. 生产废水; 污水处理站（20m3/d）; 1座; 100. 噪声; 选用低噪设备，设基础减振、厂房隔声; 配套; 5. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 20个; 0.2. 一般固废; 一般固废暂存间; 1间; 3. 危险废物; 危废暂存间10m2; 1间; 4. 环境 管理; 环保监测、环境保护竣工验收、环保制度; /; 20. 合计; 185.7. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | DA001 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器；1根20m排气筒排放 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） |
|  | DA002 | 臭气浓度、非甲烷总烃 | 集气罩+水喷淋处理；1根20m排气筒排放 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） |
|  | 污水处理站废气 | 硫化氢、氨气、臭气浓度 | 周边种植绿植，对污水处理站产生的恶臭气体进行吸收 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准限值 |
| 地表 水环境 | 职工生活 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、色度、动植物油、急性毒性 | 1座化粪池（10m3）；1座处理能力为（25m3/d）污水处理站（处理工艺为高温处理+调节罐+厌氧+缺氧+好氧+沉淀））； | 建民污水处理厂收水水质要求和《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906－2008） |
|  | 生产废水 |  |  |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 项目在采取选用低噪声设备、合理布局加强设备保养维护、距离衰减、厂房隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体 废物 | 生活垃圾收集后，由环卫部门统一收集处理；一般工业固体：生产过程中产生的杂质（一般饮片）、废包装物、除尘灰外售综合利用，收集、贮存、运输、利用、处置各环节严格执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）相关要求。危险废物暂存于危废贮存间内，定期交由资质单位处理，收集、贮存、运输、利用、处置各环节严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 地面做硬化处理，危险废物贮存间、毒性废水装置、污水处理站池基础做防腐防渗处理，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2023）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求，采取相应防渗措施后，可有效阻止液体下渗污染地下水。运营后加强日常维护，派专人负责进行巡视，防止发生泄露、跑冒滴漏等现象。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | - / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加强设备的维修、保养，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患；②加强职工的安全教育，提高安全防范意识；③加强危险废物贮存点管理，危险废物贮存点进行防渗处理；④生产车间、危险废物贮存点所在区配置消防器材及灭火器材。 |  |  |  |
| 其它环境管理要求 | 1、建设项目三同时制度：根据《中华人民共和国环境保护法》第四十一条，建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。 2、环境管理制度：建设单位应建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。台账应按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。台账保存期限不得少于5年，其中危险废物台账保存期限不得少于10年。 3、排污许可证制度：根据《排污许可管理条例》（2021年版），项目在投入运行前应申领排污许可证。按照排污许可证中规定的内容和频次定期提交排污许可证执行报告。 4、环境风险防范制度：建设单位应严格落实本报告表提出的风险防范措施。 5、排污口规范化建设：按照《排污口规范化整治技术要求(试行)》的相关要求规范化设置排污口。并在排污口处设立较明显的环境保护图形标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称，标志牌设置应符合《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等的相关规定。 6、竣工验收监测计划：依照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关要求，项目竣工后，调试期间，建设单位应当对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测。 7、竣工验收制度及信息公开制度：依照《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关要求，项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家产业政策、相关规划及环境管理政策要求；在落实工程设计和本评价提出的各项污染防治措施后，能够实现各污染源的主要污染物稳定达标排放，生态环境得到有效保护，对周围环境影响较小，可达到区域环境质量目标要求；环境风险可以控制在当地环境允许的程度。因此，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④（t/a） | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量） ⑥（t/a） | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.039 | / | 0.039 | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 恶臭 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.4507 | / | 0.4507 | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.2205 | / | 0.2205 | / |
|  | SS | / | / | / | 0.1127 | / | 0.1127 | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0424 | / | 0.0424 | / |
|  | TN | / | / | / | 0.1186 | / | 0.1186 | / |
|  | TP | / | / | / | 0.0024 | / | 0.0024 | / |
| 一般工业固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | / |
|  | 收尘灰 | / | / | / | 3.8812 | / | 3.8812 | / |
|  | 不合格品 | / | / | / | 0.4 | / | 0.4 | / |
|  | 实验室废试剂瓶 | / | / | / | 0.020 | / | 0.020 | / |
|  | 生产过程中产生的杂质（一般饮片） |  |  |  | 0.7 |  | 0.7 |  |
| 危险废物 | - 实验室废液 | / | / | / | - 0.092 | / | - 0.092 | / |
|  | - 废药剂瓶 | / | / | / | - 0.03 | / | - 0.03 | / |
|  | - 生产过程中产生的杂质（毒性饮片） | / | / | / | - 0.08 | / | - 0.08 | / |
|  | - 污泥 | / | / | / | - 0.1 | / | - 0.1 | / |
| 生活垃圾 | - 生活垃圾 | / | / | / | - 7.5 | / | - 7.5 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①